EASY RIDE  - Позиции договора на подряд

1.	Реализация подстилающегося проницаемого слоя пластикового покрытия типа Easy Ride посредством укладки мелкого щебня, с различной зернистостью 3/10 мм, хорошо распределенного и выровненного, с конечной толщиной 15-20 cм; возможный слой кремнеземного песка, выровненного приблизительно на 4 cм. Расположение геоволокна при разработке покрытия.

За квадратный метр e_______________________________________

2.	Поставка и укладка покрытия типа Easy Ride производства компании Daliform Group Srl, обладающего следующими характеристиками:

•	Рециклированный на 100% материал;

•	Нагрузочная способность не менее 200 T/кв.м. (испытание равномерной нагрузки на разрыв);

•	Система замкового сцепления и фиксация с удерживающими зубьями;

Только что уложенное покрытие будет обладать техническими характеристиками для обеспечения стабилизации поверхностей, являющихся предметом транзита животных, в том числе крупных, сохраняя подвижность и обеспечивая общую гигиену.

За квадратный метр e_______________________________________

3.	Заполнение ячеек вулканическим лаппилем (с изменяемой зернистостью 0-4 мм) для поддержания влажности подстилающего слоя, благодаря пористости, предупреждая, таким образом, проблемы пылеобразования. Последовательно произведите следующие действия с толщиной для в 20 см, состоящего из кремниевого песка, который применяется для выравнивания.

За квадратный метр e_______________________________________

Покрытие должно быть  произведено сертифицированной компанией,  обладающей внутренней системой управления UNI EN ISO 9001 (Качество), UNI EN ISO 14001 (Окружающая среда); UNI EN ISO 45001 (Безопасность) и SA 8000 (Социальная ответственность).