Позиции договора на подряд

SISTEMA ATLANTIS

Реализация вентилируемой подготовки общей высотой ______ cм посредством поставки и установки опалубки из рециклированной пластмассы типа Система Atlantis производства Daliform Group, состоящей из модульных опалубков, укладываемых всухую для быстрого формирования пешеходной самонесущей платформы, сверху которой заливается бетон C25/30 для заполнения опалубки до самого верха  (выровненного) и верхнего перекрытия ______ cм, армированного электросварной сеткой Ø ______ cм с ячейкой ___x___ cм, выровненной и натянутой с затиркой.

Система Atlantis 50 должна состоять из опалубочных форм из восстановленной пластмассы типа  Iglù®  куполообразной формы50x50 см, в. 16 см,  поддерживаемых трубами Ø110 мм, в. ______ см, в комплекте с опорами в форме стакана с  байонетным соединением, по которым можно ходить всухую, гарантируемая прочность на прорыв составляет 200 кг в соответствии с центром свода посредством прижима размерами 8 x 8 см.

или

Система  Atlantis 71 должна состоять из опалубочных форм из восстановленной пластмассы типа Iglù® куполообразной формы 71x71 см, в.15 см, поддерживаемых трубами Ø110 (или Ø125, или Ø140) мм, в. ______ см, в комплекте с опорами в форме стакана с  байонетным соединением, по которым можно ходить всухую, гарантируемая прочность на прорыв составляет 150 кг в соответствии с центром свода посредством прижима размерами 8 x 8 см.

или

Система  Atlantis 100 должна состоять из опалубочных форм из восстановленной пластмассы типа Iglù® куполообразной формы100x100 см, в.12 см, поддерживаемых трубами Ø110 (или Ø160) мм, в. ______ см, в комплекте с опорами в форме стакана с  байонетным соединением, по которым можно ходить всухую, гарантируемая прочность на прорыв составляет 200 кг в соответствии с центром свода посредством прижима размерами 8 x 8 см.

Система Atlantis будет оснащена соответствующими аксессуарами, такими как «Tympanum», «Shelf» и «Angle» для боковой окклюзии и компенсации, которые должны быть рассчитаны и количественно определены в соответствии с конформацией области.

Опалубочные формы из восстановленной пластмассы Iglù® для формирования  системы Atlantis не должны выделять загрязняющие вещества, должны сопровождаться Сертификатом экологического соответствия  и быть изготовлены сертифицированной компанией в соответствии с международными нормами UNI EN ISO 9001 (Качество), UNI EN ISO 14001 (Окружающая среда); UNI EN ISO 45001 (Безопасность) и SA 8000 (Социальная ответственность).

Компания-поставщик опалубочных форм типа Iglù®  для формирования системы Atlantis должна, кроме того, предоставить сертификат на продукцию,  утвержденный организацией-членом EOTA (European Organisation for Technical Approvals).

В том числе дополнительные элементы, отходы, обрезки и другие издержки:	 ______ /кв.м. ______