U-Bahn  Beton®  - Позиции договора на подряд

Реализация однонаправленного перекрытия из  монолитного железобетона на соответствующей горизонтальной опалубке (или предварительно изготовленном листе). Общая толщина перекрытия составляет ______ cм, частично облегчаемого (согласно проекта) элементами из рециклированной пластмассы типа “U-Bahn Beton®” производства Daliform Group, удлиненной формы 120 cм с трапециевидным равнобедренным сечением, с основанием макс. 40 cм и высотой ______ cм, разделяемыми по высоте на 20 cм и соединяемыми между ними в связи с наложением конечного края; оснащены 14 усеченно-пирамидальными ножками  высотой ______ cм, позиционируемыми на горизонтальной опоре, для формирования толщины настила, армированного соответствующим образом, с электросварной сеткой с ячейкой ______x ______ cм, со стальным прутком Ø ______ мм.  Включена поставка и установка элементов “U-Bahn Beton®”, располагаемых параллельно рядами и позиционированных на соответствующем расстоянии для формирования непрерывных балок от одной балки до другой, закупоренных на соответствующих туннельных концах заглушками; сверху облегчающих элементов позиционируется электросварная сетка с ячейками ______x______ cм - Ø ______ мм. Верхняя и нижняя арматура соединяются в балках вертикальными C-образными стальными крючками мин. Ø 8 мм, расположенными на межосевом расстоянии 30 cм вдоль оси балки.  Включена поставка и заливка бетона, необходимого для реализации перекрытия (на полном и облегченном участке), сначала заполняя и вибрируя часть, расположенную снизу облегченных элементов, до полного покрытия ножек’“U-Bahn Beton®” (не более) (минимальный класс сопротивления C25/30, класс плотности S5 с диаметром агрегатов, предупреждающим явления “разделения”), затем продолжается заливка до завершения перекрытия, как только начинается схватка первого слоя (в данной второй фазе допускается класс плотности, отличающийся от предыдущего) до завершения перекрытия с формированием вытяжки мин. 4 cм. Опорные горизонтальные опалубки, электросварные сетки, арматурные штанги, клетки балок и вертикальные C-образные соединители  учитываются отдельно.

Элементы “U-Bahn Beton®” должны быть произведены в "ALAPLEN® CV30", должны быть пригодными для транзита пешеходов в условиях полной безопасности и сертифицированы относительно характерного сопротивления 150 кг в самой слабой точке на опоре 8 x 8 cм; не должны выпускать загрязняющих веществ, должны сопровождаться Сертификатом соответствия окружающей среде  и производиться компанией, обладающей комплексной системой управления (ISO 9001, ISO 14001, , ISO 45001, SA 8000). Рабочий проект облегченных перекрытий должен комплектоваться графическими изображениями и расчетами компании-поставщика “U-Bahn Beton®” , должны обладать технической лист и лист безопасности на продукт и на  текстуру зерна "ALAPLEN® CV30", которая должна предоставить сертификат на продукцию, утвержденный органом-членом EOTA (European Organisation for Technical Approvals).

Также в цену входит стоимость формирования отверстий размерами и сечением, соответствующими архитектурным чертежам, а также обязательство сдачи работы, выполненной соответствующим образом; не включена поставка и установка горизонтальной опорной опалубки перекрытия, а также аксессуаров, решеток и металлической арматуры, которые рассчитываются отдельно.

Стоимость Евро/кв.м. ____________________