EOLO  - Позиции договора на подряд

Реализация вентилируемой подготовки посредством поставки и установки опалубок из рециклированной пластмассы типа Eolо производства Daliform Group, для быстрого формования всухую пешеходной самонесущей платформы, сверху которой заливается бетон C25/30 для заполнения опалубки до самого верха  (выровненного) и верхнего перекрытия ______ cм, армированного электросварной сеткой Ø ______ cм с ячейкой ___ x ___ cм, выровненной и натянутой с затиркой.

Опалубки типа Eolo должны иметь размеры 50 x 50 cм (межосевое расстояние) и высоту 27 см, выпуклую форму, опирающуюся только на четыре боковые ножки в целях гарантии максимальной вентиляции, и сопла высотой 6 cм в целях гарантии реализации перфорированных полов для распределения и распространения воздуха в системах компостирования, стабилизации отходов, системах дезодорирования и складах пищевых продуктов.

Опалубки типа Eolo при сухой установке обладают прочностью на прорыв 150 кг в соответствии с центром арки посредством нажимной рамки размерами 8 x 8 cм.

Опалубка из рециклированной пластмассы типа EOLO должны быть произведены в "ALAPLEN® CP30", не должна выпускать загрязняющие вещества, должна сопровождаться Сертификатом соответствия окружающей среде и производиться компанией, сертифицированной в соответствии с международными стандартами UNI EN ISO 9001 (Качество), UNI EN ISO 14001 (Окружающая среда); UNI EN ISO 45001 (Безопасность) и SA 8000 (Социальная ответственность).

Компания-поставщик опалубок EOLO должны обладать технической лист и лист безопасности на продукт и на  текстуру зерна "ALAPLEN® CP30", должна предоставить сертификат на продукцию, утвержденный органом-членом EOTA (European Organisation for Technical Approvals).

За квадратный метр e_______________________________________