PRATOPRATICO®  - Позиции договора на подряд

ВЫПОЛНЕНИЕ НАСТИЛА С ТРАВЯНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ СИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PRATOPRATICO®

ПУНКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Ст. 1) ВОДОПРОНИЦАЕМЫЙ СЛОЙ

Выполнение водопроницаемого слоя в целях создания несущего основания для настила, покрытого травяным покровом и предназначенного для проезда автотранспортных средств, путем поставки и укладки мелкого щебня различной гранулометрии (3-10 мм), его выравнивания и ручной укатки для получения готового слоя толщиной порядка 5/7 см

За квадратный метр - евро

Ст. 2) ОПОРНАЯ ПОДУШКА (ОПЦИЯ)

Выполнение опорной подушки для двустороннего настила PRATOPRATICO® путем поставки и засыпки кремнеземного песка и его выравнивания для получения слоя толщиной порядка 3 см.

За квадратный метр - евро

Ст. 3) УКЛАДКА НАСТИЛА

Поставка и укладка элементов двустороннего настила типа “PRATOPRATICO®” со следующими характеристиками:

• Изготовлены из чистого полипропилена высокого качества, стабилизированного УФ-излучением, с высочайшими механическими и эксплуатационными качествами:

• Ударная прочность при низких температурах (-20°C) не ниже 8 кДж/м2 (метод ISO 180) для обеспечения целостности настила, подвергаемого статическим и динамическим нагрузкам в экстремальных климатических условиях;

• Грузоподъемность не ниже 320 т./кв.м. (“испытания стационарной нагрузкой на разрыв”);

• Температура размягчения не ниже 152°C для предотвращения деформации изделия в условиях повышенной температуры (см. настил, заполненный гравием, под нагрузкой в летний период).

• Размеры, выраженные в сантиметрах: 50 x 50 x 5;

• Доля покрытой травой и водопроницаемой поверхности не ниже 95 %;

• Обе стороны решетки являются рабочими;

• Форма в соответствии с прилагаемым чертежом;

• Высота стенок ячеек не ниже 4,7 см, чтобы гарантировать надлежащий запас питания для травяного покрова и обеспечить обмен воздуха, воды и питательных веществ;

• Замковая система шпоночного соединения и закрепление при помощи зубцов-фиксаторов;

• Возможность установки маркировочных элементов (белого,  желтого и синего цвета) для разграничения парковочных мест и проезжей части;

По своим техническим характеристикам настил может использоваться для проезда автотранспортных средств сразу же после его выполнения.

За квадратный метр - евро

Ст. 4) ЗАПОЛНЕНИЕ НАСТИЛА ДЛЯ ГАЗОНА

Выполнение поверхности с травяным покрытием путем заполнения ячеек настила типа “PRATOPRATICO®” оптимальной смесью гумуса, торфа, кремнеземного песка и/или вулканических инертных материалов (пемзы), обогащенной удобрениями медленного действия.

Поставка и высеивание семян, оптимальных для травяных покровов, предназначенных для автотранспортного движения (типа мятлика лугового (Poa Pratensis) / райграса (Lolium Perenne) /овсяницы тростниковой (Festuca Arundinacea)), в количестве 35/40 г. на кв.м.

Включая любые издержки, требующиеся для достижения конечного результата.

За квадратный метр - евро

Art. 5) РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ И ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ

Поставка и установка маркировочных элементов (белого, желтого, синего цвета) для разграничения парковочных мест и/или подъездных путей, которые вставляются в ячейки настила PRATOPRATICO®, в соответствии с требованиями дорожного кодекса.

За шт. Евро

PRATOPRATICO®  является продукцией, произведенной компанией, сертифицированной согласно международных нормативов UNI EN ISO 9001 (Качество), UNI EN ISO 14001 (Окружающая среда); UNI EN ISO 45001 (Безопасность) и SA 8000 (Социальная ответственность).

ВЫПОЛНЕНИЕ НАСТИЛА С ТРАВЯНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PRATOPRATICO®

ПУНКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Ст. 1) ВОДОПРОНИЦАЕМЫЙ СЛОЙ

Выполнение водопроницаемого слоя в целях создания несущего основания для настила, заполненного гравием и предназначенного для проезда автотранспортных средств, путем поставки и укладки мелкого щебня различной гранулометрии (3-10 мм), его выравнивания и ручной укатки для получения готового слоя толщиной порядка 5/7 см

За квадратный метр - евро

Ст. 2) ОПОРНАЯ ПОДУШКА (ОПЦИЯ)

Выполнение опорной подушки для двустороннего настила PRATOPRATICO® путем поставки и засыпки кремнеземного песка и его выравнивания для получения слоя толщиной порядка 3 см.

За квадратный метр - евро

Ст. 3) УКЛАДКА НАСТИЛА

Поставка и укладка элементов двустороннего настила типа “PRATOPRATICO®” со следующими характеристиками:

• Изготовлены из первичного полипропилена высокого качества, стабилизированного УФ-излучением, с высочайшими механическими и эксплуатационными качествами:

• Ударная прочность при низких температурах (-20°C) не ниже 8 кДж/м2 (метод ISO 180) для обеспечения целостности настила, подвергаемого статическим и динамическим нагрузкам в экстремальных климатических условиях;

• Грузоподъемность не ниже 340 т./кв.м. (“испытания постоянной нагрузкой”);

• Температура размягчения не ниже 152°C для предотвращения деформации изделия в условиях повышенной температуры (см. настил, заполненный гравием, под нагрузкой в летний период).

• Размеры, выраженные в сантиметрах: 50 x 50 x  5;

• Доля водопроницаемой поверхности не ниже 95 %;

• Обе стороны решетки являются рабочими;

• Форма в соответствии с прилагаемым чертежом;

• Высота стенок ячеек не ниже 4,7 см;

• Замковая система шпоночного соединения и закрепление при помощи зубцов-фиксаторов;

• Возможность установки маркировочных элементов (белого,  желтого и синего цвета) для разграничения парковочных мест и дорожек;

За квадратный метр - евро

Ст. 4) ЗАПОЛНЕНИЕ НАСТИЛА ГРАВИЕМ

Выполнение гравийного покрытия путем путем заполнения ячеек настила типа “PRATOPRATICO®” мелким щебнем (гранулометрия 7/10 мм).

За квадратный метр - евро

Art. 5) РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ И ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ

Поставка и установка маркировочных элементов (белого, желтого, синего цвета) для разграничения парковочных мест и/или подъездных путей, которые вставляются в ячейки настила PRATOPRATICO®, в соответствии с требованиями дорожного кодекса.

За шт. Евро .

PRATOPRATICO®  является продукцией, произведенной компанией, сертифицированной согласно международных нормативов UNI EN ISO 9001 (Качество), UNI EN ISO 14001 (Окружающая среда); UNI EN ISO 45001 (Безопасность) и SA 8000 (Социальная ответственность).