E.C.O. by PRATOPRATICO®  - Позиции договора на подряд

1° Выполнение водопроницаемого слоя в целях создания несущего основания для пластикового настила типа “E.C.O. di Pratopratico”, путем поставки и укладки мелкого щебня различной гранулометрии (3-10 мм), его выравнивания и ручной укатки для получения готового слоя толщиной порядка 5/7 см.

2° (опция) Выполнение поддерживающего слоя для пластикового настила типа “E.C.O. di Pratopratico”, путем поставки и укладки кремнеземного песка, его выравнивания, для получения готового слоя толщиной порядка 3 см.

3° Поставка и укладка настила типа “E.C.O. di Pratopratico” производства компании TPS Srl со следующими характеристиками:

• Изготовлен на 50% из вторичного сырья и на 50% из первичного сырья, с ударной прочностью при низких температурах (-20°) не ниже 8 кДж/м2, при высоких (+23°) – не ниже 40 кДж/м2 (метод ISO 180); температура размягчения при 152 (метод ISO 306/A); стабилизирован УФ-излучением;

• Грузоподъемность не ниже 300 т./кв.м. (испытания стационарной нагрузкой на разрыв);

• Доля покрытой травой и дренирующей поверхности не ниже 95%;

• Объем земли для отдельной ячейки не менее 165 см3;

• Замковая система шпоночного соединения и закрепление при помощи зубцов-фиксаторов;

• Возможность установки маркировочных элементов белого/синего/желтого цвета;

По своим техническим характеристикам настил может использоваться для проезда автотранспортных средств сразу же после его выполнения.

4° Выполнение поверхности с травяным покрытием путем заполнения ячеек настила типа “E.C.O. di Pratopratico” оптимальной смесью гумуса, торфа, кремнеземного песка и/или вулканических инертных материалов, обогащенной удобрениями медленного действия. Поставка и высеивание семян, оптимальных для травяных покровов, предназначенных для автотранспортного движения в количестве 35/40 г. на кв.м.

5° Поставка и установка маркировочных элементов (белого, желтого, синего цвета) для разграничения парковочных мест и/или подъездных путей в соответствии с требованиями законод. декр.

“E.C.O. di Pratopratico” является продукцией, произведенной компанией, сертифицированной согласно международных нормативов UNI EN ISO 9001 (Качество), UNI EN ISO 14001 (Окружающая среда); UNI EN ISO 45001 (Безопасность) и SA 8000 (Социальная ответственность).