Позиции договора на подряд IGLU’®

Реализация вентилируемой подготовки общей высотой ______ cм посредством поставки и установки опалубок из рециклированной пластмассы типа Iglù® производства Daliform Group, для быстрого формования всухую пешеходной самонесущей платформы, сверху которой заливается бетон C25/30 для заполнения опалубки до самого верха  (выровненного) и верхнего перекрытия ______ cм, армированного электросварной сеткой Ø ______ cм с ячейкой ___ x ___ cм, выровненной и натянутой с затиркой.

Формы Iglu’® должны иметь размеры, на промежуточной оси 50 x 50 cм (или 57,8x57,8 или 71x71 cм) и ______ cм высоты; опираться только на четыре боковых ножки для гарантии максимальной вентиляции и содействия возможности прохождения потребителей; обладать прочностью на пролом в сухом состоянии 150 кг на дуге между смежными ножками посредством прижима размерами 8 x 8 cм; система соединения и уплотнения в сухом состоянии путем наложения части с “двойной обратной дугой”; плоская и выпуклая крестовина на верхней части купола для соответствующего позиционирования сетки при кладке бетона.

Опалубка из рециклированной пластмассы типа Iglù® должны быть произведены в “ALAPLEN® CP30”, не должна выпускать загрязняющие вещества, должна сопровождаться Сертификатом соответствия окружающей среде и производиться компанией, сертифицированной в соответствии с международными стандартами UNI EN ISO 9001 (Качество), UNI EN ISO 14001 (Окружающая среда); UNI EN ISO 45001 (Безопасность) и SA 8000 (Социальная ответственность).

Компания-поставщик опалубок Iglù® должны обладать технической лист и лист безопасности на продукт и на  текстуру зерна “ALAPLEN® CP30”, должна предоставить сертификат на продукцию, утвержденный органом-членом EOTA (European Organisation for Technical Approvals).

В том числе дополнительные элементы, отходы, обрезки и другие затраты:	 ______  /кв.м. ______

Позиции договора на подряд IGLU’® PLUS

Реализация вентилируемой подготовки общей высотой ______ cм посредством поставки и установки опалубок из рециклированной пластмассы типа Iglù® производства Daliform Group, для быстрого формования всухую пешеходной самонесущей платформы, сверху которой заливается бетон C25/30 для заполнения опалубки до самого верха  (выровненного) и верхнего перекрытия ______ cм, армированного электросварной сеткой Ø ______ cм с ячейкой ___ x ___ cм, выровненной и натянутой с затиркой.

Формы типа Iglu’® Plus должны иметь размеры на промежуточной оси 50 x 50 cм и ______ cм высоты, опираться только на четыре боковых ножки для гарантии максимальной вентиляции и содействия возможности прохождения потребителей; обладать прочностью на пролом в сухом состоянии 200 кг в любом положении покрытия посредством прижима размерами 8 x 8 cм.

Опалубка из рециклированной пластмассы типа Iglù® должны быть произведены в “ALAPLEN® CP30”, не должна выпускать загрязняющие вещества, должна сопровождаться Сертификатом соответствия окружающей среде и производиться компанией, сертифицированной в соответствии с международными стандартами UNI EN ISO 9001 (Качество), UNI EN ISO 14001 (Окружающая среда); UNI EN ISO 45001 (Безопасность) и SA 8000 (Социальная ответственность).

Компания-поставщик опалубок Iglù® должны обладать технической лист и лист безопасности на продукт и на  текстуру зерна “ALAPLEN® CP30”, должна предоставить сертификат на продукцию, утвержденный органом-членом EOTA (European Organisation for Technical Approvals).

В том числе дополнительные элементы, отходы, обрезки и другие затраты:	 ______  /кв.м. ______