Green Park - Punkte des Leistungsverzeichnisses

Ausführung einer durchlässigen Unterbodenschicht für den Bodenbelag aus Kunststoff Green Park mit Lieferung und Schüttung von feinem Splitt mit einer Körnung von 3/10mm, gut verteilt und gewalzt, die endgültige Stärke muss 5/7 cm betragen.

Lieferung und Verlegung des Bodenbelags Modell Green Park der Daliform Group Srl, der folgende Merkmale aufweist:

- 100% wiederverwertetes Material, das mit UV-Strahlen stabilisiert wurde;

- Tragfähigkeit nicht unter 210 t/qm (gleichmäßiger Zugfestigkeitstest);

- Einhängung mit Nut- und Federstecksystem;

- Anbringung von Markierungen in den Farben weiß/blau/gelb möglich.

- Die technischen Merkmale des soeben verlegten Bodenbelages erlauben das sofortige Befahren desselben.

Ausführung einer Rasenfläche durch Füllen der Zellen des Bodenbelags Modell Green Park mit einer optimalen Pflanzenerdemischung, Torf, Kieselsand oder/und Lavamaterial, mit Dünger mit langsamer Abgabe angereichert. Lieferung und Aussaat einer optimalen Samenmischung für Rasenflächen, die sich zum Durchfahren von Fahrzeugen eignen, pro qm werden 35/40 gr gerechnet.

Lieferung und Anbringung von farbigen Markierungen (weiß / blau / gelb) zur Abgrenzung der Stellplätze und/oder der Pfade gemäß den Angaben des Bauleiters.

Der Bodenbelag muss von einem zertifiziertem Unternehmen mit integriertem Managementsystem DIN EN ISO 9001 (Qualität), DIN EN ISO 14001 (Umwelt); UNI EN ISO 45001 (Sicherheit) und SA 8000 (Soziale Verantwortung) hergestellt worden sein.