Easy Ride - Punkte des Leistungsverzeichnisses

1.	Ausführung einer durchlässigen Unterbodenschicht unter dem Kunststoffbodenbelag Modell Easy Ride mit Lieferung und Aufschüttung feinen Gerölls, Körnung von 3/10 mm gut eingeebnet und gewalzt, Endstärke di 15-20 cm; eventuell eine Bettungsschicht mit Kieselsand von etwa 4 cm, die gut nivelliert ist. Vor der Ausbreitung des Bodenbelags wird Geogewebe verlegt.

Pro Quadratmeter E_______________________________________

2.	Lieferung und Verlegung des Bodenbelags Modell Easy Ride der Daliform Group Srl, der folgende Merkmale aufweist:

•	100% wiederverwertetes Material;

•	Tragfähigkeit nicht unter 200 t/qm (monotone Bruchfestigkeitstest);

•	Einhängung mit Nut- und Federstecksystem und Arretierung mit Haltekrallen;

Der soeben ausgeführte Bodenbelag hat technische Merkmale, die die Flächen, auf denen sich die Tiere, auch große, bewegen, stabilisieren, dadurch erhält man die Beweglichkeit und trägt zur allgemeinen Hygiene bei.

Pro Quadratmeter E_______________________________________

3.	Niveaugleiches Füllen der Zellen mit Lavalapilli (Körnung zwischen 0-4 mm), durch ihre Porosität bleibt der Untergrund feucht und Staubbildung wird vermieden. Anschließend wird eine 20 cm starke Schicht Kieselsand für Reitbahnen aufgeschüttet.

Pro Quadratmeter E_______________________________________

Der Bodenbelag muss von einem zertifiziertem Unternehmen mit integriertem Managementsystem DIN EN ISO 9001 (Qualität), DIN EN ISO 14001 (Umwelt); UNI EN ISO 45001 (Sicherheit) und SA 8000 (Soziale Verantwortung) hergestellt worden sein.