Punkte des Leistungsverzeichnisses

Extensiver Dachgarten

Lieferung und Verlegung der Wurzelschutzfolie. Als zusätzlicher Schutz der Abdichtungen empfiehlt sich das Verlegen eines Geogewebes (TNT = Vliesstoff) mit 200 g/m2.

Lieferung und Verlegung von Iglu’® green roof Reserve muss in "ALAPLEN® CV30", resistent gegen organische Substanzen, es dient als Speicher-und Dränageschicht.

Auffüllen der glatten Elementschicht des Iglu’® green roof Reserve mit einer 2 cm starken Schicht aus Bimsstein oder vulkanischem Lapilli, Körnung 10 – 12 mm, mit einer hohen Wasseraufnahmefähigkeit.

Verlegung des Geogewebes (TNT = Vliesstoff) mit 150 g/m2 als Filter- und Trennschicht zwischen Füllmaterial und Substrat.

Substrat für eine unterschiedliche Stärke zwischen 8 und 20 cm.

Eventuell Installation einer Bewässerungsanlage.

Intensiver Dachgarten

Lieferung und Verlegung der Wurzelschutzfolie. Als zusätzlicher Schutz der Abdichtungen empfiehlt sich das Verlegen eines Geogewebes (TNT = Vliesstoff) mit 200 g/m2.

Lieferung und Verlegung von Iglu’® green roof Verteilung muss in "ALAPLEN® CV30", resistent gegen organische Substanzen, es dient als Speicher-und Dränageschicht.

Auffüllen der glatten Elementschicht des Iglu’® green roof Verteilung mit einer 2 cm starken Schicht aus Bimsstein oder vulkanischem Lapilli, Körnung 10 – 12 mm, mit einer hohen Wasseraufnahmefähigkeit.

Verlegung des Geogewebes (TNT = Vliesstoff) mit 150 g/m2 als Filter- und Trennschicht zwischen Füllmaterial und Substrat.

Substrat für eine unterschiedliche Stärke zwischen 20 und 150 cm.

Installation einer geeigneten Bewässerungsanlage.