Punkte des Leistungsverzeichnisses

SISTEMA ATLANTIS

Renovierung eines Schwimmbeckens durch die Bereitstellung und die Installation von wiederverwertetem Kunststoff Atlantis von Daliform Group bestehend aus modularen Schalungen, installiert für den schnellen Bau einer selbsttragenden Plattform für Fußgänger; Betonarbeiten C25/30 zur Füllung der Schalung bis zur Oberkante und eine Decke von ______ cm, verstärkt mit geschweißten Gittern Ø ______ cm des Gitters ___ x ___ cm, glatt gestrichen mit einer Mörtelkelle.

Das Atlantis-50-System  soll bestehen aus wiederverwerteten Kunststoffschalungen wie Iglù® mit einer konvexen Abdeckung mit den Abmessungen 50x50 cm, H 16 cm und Röhren Ø110 mm, H ______ cm, komplett mit Bayonett-Verbindungsfuß, auf dem nach dem Trocknen gelaufen werden kann, mit einer garantierten Bruchfestigkeit bis 200 kg in Verbindung mit dem Bogenmittelpunkt mit einer 8 x 8 cm Klemme.

oder

Das Atlantis-71-System soll bestehen aus wiederverwerteten Kunststoffschalungen wie Iglù® mit einer konvexen Abdeckung mit den Abmessungen 71x71 cm, H 15 cm und Röhren Ø110 (oder Ø125, oder Ø140) mm, H ______ cm, komplett mit Bayonett-Verbindungsfuß, auf dem nach dem Trocknen gelaufen werden kann, mit einer garantierten Bruchfestigkeit bis 150 kg in Verbindung mit dem Bogenmittelpunkt mit einer 8 x 8 cm Klemme.

oder

Das Atlantis-100-System soll bestehen aus wiederverwerteten Kunststoffschalungen wie Iglù® mit einer konvexen Abdeckung mit den Abmessungen 100x100 cm, H 12 cm und Röhren Ø110 (oder 160) mm, H ______ cm, komplett mit Bayonett-Verbindungsfuß, auf dem nach dem Trocknen gelaufen werden kann, mit einer garantierten Bruchfestigkeit bis 200 kg in Verbindung mit dem Bogenmittelpunkt mit einer 8 x 8 cm Klemme.

Das Atlantis System wird von den jeweiligen Zubehörteilen, wie dem “Giebel”, der “Konsole” und dem “Befestigungswinkel” charakterisiert, für den Seiten-Verschluss und Ausgleich, die laut der Baugelände-Beschaffenheit kalkuliert und quantifiziert werden.

Schalungen aus wiederverwertetem Kunststoff, wie Iglù®, für den Bau des Atlantis-Systems, verströmt keine schädlichen Stoffe, verfügt über eine Umweltverträglichkeitszertifizierung und wird von einem Unternehmen nach den internationalen Standards UNI EN ISO 9001 (Qualität), UNI EN ISO 14001 (Umwelt); UNI EN ISO 45001  (Sicherheit) and SA 8000 (Soziale Verantwortung) gefertigt.

Der Lieferant der Schalungen wie Iglù®, für den Bau des Atlantis-Systems , muss außerdem das Produktzertifikat einer  EOTA (European Organisation for Technical Approvals)-Mitgliederbehörde bereitstellen.

Inklusive Zubehör, Abfall, Verschnitt und anderer Kosten: ______  /m2 ______