EOLO - Punkte des Leistungsverzeichnisses

Herstellung eines Belüftungshohlraums mit Lieferung und  Aufstellung vor Ort von Schalungen aus wiederverwertetem Kunststoff Modell Eolo der Daliform Group für die schnelle Trockengestaltung einer begehbaren, selbsttragenden Plattform, auf die Beton (Mindestwiderstandsklasse von C25/30) für die Füllung der Schalung bis zu ihrem oberen Ende (glatt) geschüttet wird, sowie Ausführung einer oberen Sohle von ______ cm, bewehrt Armierung von Durchmesser Ø ______ cm, Maschenweite ___ x ___ cm, mit Putzbrett nivelliert und gezogen.

Die Schalungen Eolo müssen die Maße 50 x 50 cm (Zwischenabstand) und eine Höhe von 27 cm aufweisen, für eine maximale Lüftung liegen sie konvex auf vier seitlichen Füßen auf und haben 6 cm hohe Düsen, um die Ausführung von gelochten Böden für die Luftzufuhr und -verteilung in Anlagen zur Kompostierung, Abfallstabilisierung, Desodorierung und Lebensmittellagern zu gewährleisten.

Die Schalungen Eolo besitzen trocken einen Einbruchswiderstand von 150 kg in der Haubenmitte mit einem Maßdruck 8 x 8 cm.

Die Schalung aus wiederverwertetem Kunststoff Modell EOLO muss in "ALAPLEN® CP30" produziert werden, darf keine schädigenden Substanzen freisetzen, sie muss das Zertifikat der Umweltverträglichkeit besitzen und von einem zertifizierten Unternehmen gemäß den Internationalen Normen DIN EN ISO 9001 (Qualität), DIN EN ISO 14001 (Umwelt); UNI EN ISO 45001 (Sicherheit) und SA 8000 (Soziale Verantwortung) hergestellt worden sein.

Die Lieferfirma der Schalungen EOLO müssen technische Datenblatt und Sicherheitsdatenblatt für das Produkt und für "ALAPLEN® CP30" Kornbeschaffenheit aufweisen, muss außerdem die Zertifizierung des Produkts mit der Genehmigung eines Verbandsmitglieds  EOTA (European Organisation for Technical Approvals) vorlegen können.

Pro Quadratmeter €_______________________________________