Punkte des Leistungsverzeichnisses

SISTEMA ATLANTIS TANK

Ausführung eines Beckens aus Stahlbeton über eine Gesamthöhe von ______ cm mit Lieferung und Aufstellung vor Ort von Schalungen aus wiederverwertetem Kunststoff des Systems Atlantis Tankder Daliform Group, das aus modularen Schalungen besteht, die vor Ort trocken für eine begehbare selbsttragende Plattform aufgestellt werden, auf die Beton C20/25 für die Füllung der Schalung bis zu ihrem oberen Ende (glatt) geschüttet wird, sowie Ausführung einer oberen Sohle von ______ cm, bewehrt mit einer elektrogeschweißten Matte,  Ø ______ cm Maschenweite ___ x ___ cm, mit Putzbrett nivelliert und gezogen.

Das Atlantis-50-System soll bestehen aus wiederverwerteten Kunststoffschalungen wie Iglù® mit einer konvexen Abdeckung mit den Abmessungen 50x50 cm, H 16 cm und Röhren Ø110 mm, H ______ cm, komplett mit Bayonett-Verbindungsfuß, auf dem nach dem Trocknen gelaufen werden kann, mit einer garantierten Bruchfestigkeit bis 200 kg in Verbindung mit dem Bogenmittelpunkt mit einer 8 x 8 cm Klemme.

oder

Das Atlantis-71-System soll bestehen aus wiederverwerteten Kunststoffschalungen wie Iglù® mit einer konvexen Abdeckung mit den Abmessungen 71x71 cm, H 15 cm und Röhren Ø110 (oder Ø125, oder Ø140) mm, H ______ cm, komplett mit Bayonett-Verbindungsfuß, auf dem nach dem Trocknen gelaufen werden kann, mit einer garantierten Bruchfestigkeit bis 150 kg in Verbindung mit dem Bogenmittelpunkt mit einer 8 x 8 cm Klemme.

oder

Das Atlantis-100-System soll bestehen aus wiederverwerteten Kunststoffschalungen wie Iglù® mit einer konvexen Abdeckung mit den Abmessungen 100x100 cm, H 12 cm und Röhren Ø110 (oder 160) mm, H ______ cm, komplett mit Bayonett-Verbindungsfuß, auf dem nach dem Trocknen gelaufen werden kann, mit einer garantierten Bruchfestigkeit bis 200 kg in Verbindung mit dem Bogenmittelpunkt mit einer 8 x 8 cm Klemme.

Das Atlantis System wird von den jeweiligen Zubehörteilen, wie dem “Giebel”, der “Konsole” und dem “Befestigungswinkel” charakterisiert, für den Seiten-Verschluss und Ausgleich, die laut der Baugelände-Beschaffenheit kalkuliert und quantifiziert werden.

Schalungen aus wiederverwertetem Kunststoff, wie Iglù®, für den Bau des Atlantis-Systems Tank, muss in "ALAPLEN® CP30" produziert warden, verströmt keine schädlichen Stoffe, verfügt über eine Umweltverträglichkeitszertifizierung und wird von einem Unternehmen nach den internationalen Standards UNI EN ISO 9001 (Qualität), UNI EN ISO 14001 (Umwelt); UNI EN ISO 45001 (Sicherheit) and SA 8000 (Soziale Verantwortung) gefertigt.

Der Lieferant der Schalungen wie Iglù®, für den Bau des Atlantis-Systems, müssen technische Datenblatt und Sicherheitsdatenblatt für das Produkt und für "ALAPLEN® CP30" Kornbeschaffenheit aufweisen und muss außerdem das Produktzertifikat einer  EOTA (European Organisation for Technical Approvals)-Mitgliederbehörde bereitstellen.

Einschließlich Zubehör, Abfälle, Schnitte und alle anderen Unkosten:	 ______ /qm ______