Punkte des Leistungsverzeichnisses IGLU’®

Herstellung eines Belüftungshohlraums über eine Gesamthöhe von ______ cm mit Lieferung und  Aufstellung vor Ort von Schalungen aus wiederverwertetem Kunststoff Modell Iglù® der Daliform Group für die schnelle Trockengestaltung einer begehbaren, selbsttragenden Plattform, auf die Beton C25/30 für die Füllung der Schalung bis zu ihrem oberen Ende (glatt) geschüttet wird, sowie Ausführung einer oberen Sohle von ______ cm, bewehrt mit einer elektrogeschweißten Matte  Ø ______ cm, Maschenweite ___ x ___ cm, mit Putzbrett nivelliert und gezogen.

Die Schalungen vom Typ Iglù® müssen einen Achsabstand von 50 x 50 cm (oder 57,8x57,8 oder 71x71 cm) und eine Höhe von ______ cm besitzen; es werden ausschließlich die vier seitlichen Füße belastet, um ein Maximum an Belüftung und die Passage der Technik zu ermöglichen; sie besitzen trocken eine Einbruchfestigkeit von 150 kg auf dem Bogen zwischen den Beinen mittels Druck auf einer Fläche von 8x8 cm; das trockene Verbindungs- und Abdichtungssystem erfolgt durch Auflage des “doppelten umgekehrten Bogens”; die flache Oberseite ermöglicht die korrekte Positionierung der Bewehrung für den Stahlbeton.

Die Schalung aus wiederverwertetem Kunststoff Modell Iglù® muss in “ALAPLEN® CP30” produziert werden, darf keine schädigenden Substanzen freisetzen, sie muss das Zertifikat der Umweltverträglichkeit besitzen und von einem zertifizierten Unternehmen gemäß den Internationalen Normen DIN EN ISO 9001 (Qualität), DIN EN ISO 14001 (Umwelt); UNI EN ISO 45001 (Sicherheit) und SA 8000 (Soziale Verantwortung) hergestellt worden sein.

Die Lieferfirma der Schalungen Iglù® müssen technische Datenblatt und Sicherheitsdatenblatt für das Produkt und für “ALAPLEN® CP30” Kornbeschaffenheit aufweisen, muss außerdem die Zertifizierung des Produkts mit der Genehmigung eines Verbandsmitglieds  EOTA (European Organisation for Technical Approvals) vorlegen können.

Einschließlich Zubehör, Abfälle, Schnitte und alle anderen Unkosten:	 ______  /qm ______

Punkte des Leistungsverzeichnisses IGLU’® PLUS

Herstellung eines Belüftungshohlraums über eine Gesamthöhe von ______ cm mit Lieferung und  Aufstellung vor Ort von Schalungen aus wiederverwertetem Kunststoff Modell Iglù® Plus der Daliform Group für die schnelle Trockengestaltung einer begehbaren, selbsttragenden Plattform, auf die Beton C25/30 für die Füllung der Schalung bis zu ihrem oberen Ende (glatt) geschüttet wird, sowie Ausführung einer oberen Sohle von ______ cm, bewehrt mit einer elektrogeschweißten Matte  Ø ______ cm, Maschenweite ___ x ___ cm, mit Putzbrett nivelliert und gezogen.

Die Schalungen vom Typ Iglù® Plus müssen einen Achsabstand von 50 x 50 cm und eine Höhe von ______ cm besitzen, es werden ausschließlich die vier seitlichen Füße belastet, um ein Maximum an Belüftung und die Passage der Technik zu ermöglichen, sie besitzen trocken eine Einbruchfestigkeit von 200 kg auf dem gesamten Bogen mittels Druck auf einer Fläche von 8x8 cm.

Die Schalung aus wiederverwertetem Kunststoff Modell Iglù® Plus muss in “ALAPLEN® CP30” produziert werden, darf keine schädigenden Substanzen freisetzen, sie muss das Zertifikat der Umweltverträglichkeit besitzen und von einem zertifizierten Unternehmen gemäß den Internationalen Normen DIN EN ISO 9001 (Qualität), DIN EN ISO 14001 (Umwelt); UNI EN ISO 45001 (Sicherheit) und SA 8000 (Soziale Verantwortung) hergestellt worden sein.

Die Lieferfirma der Schalungen Iglù® Plus müssen technische Datenblatt und Sicherheitsdatenblatt für das Produkt und für “ALAPLEN® CP30” Kornbeschaffenheit aufweisen, muss außerdem die Zertifizierung des Produkts mit der Genehmigung eines Verbandsmitglieds  EOTA (European Organisation for Technical Approvals) vorlegen können.

Einschließlich Zubehör, Abfälle, Schnitte und alle anderen Unkosten:	 ______  /qm ______