E.C.O. de Pratopratico® - Cahier des charges

1. Exécution d’une sous-couche perméable au dallage en plastique type E.C.O. de Pratopratico au moyen de fourniture et de pose de gravillons fins, de dimension variable de 3/10mm, bien étalés et roulés sur une épaisseur finie de 5/7 cm;

Le mètre carré e_______________________________________

3. Fourniture et pose du dallage type E.C.O. de Pratopratico de DALIFORM GROUP Srl aux caractéristiques suivantes:

•Matériau recyclé à 50% et à 50% vierge avec résistance au choc à froid (-20°C) non inférieur à 8 kJ/m2 et à chaud (+23°C) de 40 kJ/m2 (méthode ISO 180); température de ramollissement à 152°C (méthode ISO 306/A) et stabilisé aux rayons UV;

• Capacité de charge non inférieure à 300 t/m2 (essai de charge uniforme à rupture);

• Superficie enherbée et drainante non inférieure à 95%;

• Volume de terreau pour chaque case non inférieure à 165 cm3;

• Système d’ancrage encastrable mâle femelle avec crochets de tenue;

• Possibilité d’application des éléments de signalisation de couleur blanc/bleu/jaune;

Le dallage est praticable immédiatement.

Le mètre carré €_______________________________________

4. Exécution de la superficie en gazon avec remplissage des cases du dallage. Type E.C.O. de Pratopratico avec une excellente de terre végétale, tourbe, sable siliceux ou/et inerte volcanique, enrichie d’engrais à action lente. Fourniture et ensemencement d’un excellent  mélange de graines pour gazons résistant au passage de voitures de 35/40 g par m2.

Le mètre carré €_______________________________________

5. Fourniture et pose d’éléments de signalisation (blancs / bleus / jaunes) pour délimiter les espaces de parking et/ou les parcours selon les dispositions de la D.LL.

Le mètre carré €_______________________________________

Le pavage doit être produit par une Entreprise Certifiée avec Système de Gestion Intégré UNI EN ISO 9001 (Qualité), UNI EN ISO 14001 (Environnement); UNI EN ISO 45001 (Sécurité) et SA 8000 (Responsabilité Sociale).