Cahier des charges

Jardin suspendu extensif

Fourniture et pose sur site de gaine anti-racine. Pour une protection supplémentaire du système d'imperméabilisation, il est recommandé de poser un géotextile (TNT = tissu non-tissé) de 200 g/m 2.

Fourniture et installation du système Iglu'® green roof avec réserve  en "ALAPLEN® CV30", résistant aux substances organiques et se comportant comme une couche d'accumulation et de drainage.

Remplissage du système Iglu'® green roof avec réserve sur une épaisseur de 2 cm au-dessus du ras de l'élément, avec graviers de pierres ponces ou volcaniques, de 10 à 12 mm, avec fort pouvoir d'absorption de l'eau.

Pose de géotextile (TNT = tissu non-tissé) de 150 g/m2 en guise de couche de filtrage et de séparation entre le matériau de remplissage et le substrat.

Substrat d'épaisseur variant entre 8 et 20 cm.

Réalisation d'un système éventuel d'irrigation.

Jardin suspendu intensif

Fourniture et pose sur site de gaine anti-racine. Pour une protection supplémentaire du système d'imperméabilisation, il est recommandé de poser un géotextile (TNT = tissu non-tissé) de 200 g/m2.

Fourniture et installation du système Iglu'® green roof à dispersion  en "ALAPLEN® CV30", résistant aux substances organiques et se comportant comme une couche d'accumulation et de drainage.

Remplissage du système Iglu'® green roof à dispersion sur une épaisseur de 2 cm au-dessus du ras de l'élément, avec graviers de pierres ponces ou volcaniques, de 10 à 12 mm, avec fort pouvoir d'absorption de l'eau.

Pose de géotextile (TNT = tissu non-tissé) de 150 g/m2 en guise de couche de filtrage et de séparation entre le matériau de remplissage et le substrat.

Substrat d'épaisseur variant entre 20 et 150 cm.

Réalisation d'un système d'irrigation ad hoc.