Cahier des charges

Réalisation d’un plancher surélevé d’une épaisseur totale équivalente à ______ cm, avec un interstice sous-jacent, dont le but est celui de contraster les gonflements et les retraits de l’aire de fondation dus aux caractéristiques mécaniques particulières des terrains argileux, moyennant fourniture et mise en œuvre de coffrages en plastique recyclé type Coffrargile et d’éléments type Beton Up de Daliform Group pour la formation rapide, à sec, d’une plate-forme piétonnière autoportante sur laquelle effectuer un jet de béton, ayant une classe de résistance minimale de C25/30, pour la réalisation du plancher surélevé et armé de manière à supporter les charges prévues par le projet, nivelé et tiré avec taloche.

Les coffrages type Coffrargile doivent avoir, avec calotte convexe, les dimensions de 50x50 cm et une hauteur égale à h _______ cm, posés uniquement sur pieds à tronçon conique et posséder, à sec, une résistance au défoncement de 150 kg à hauteur du centre de l’arc moyennant un presseur de 8 x 8 cm de dimension.

Le coffrage en plastique recyclé type Coffrargile doit être produit en “ALAPLEN® CP30”, ne doit pas dégager de substances polluantes, doit être accompagné de Certificat de Conformité Environnementale et produit par une Entreprise Certifiée selon les Normes Internationales UNI EN ISO 9001 (Qualité), UNI EN ISO 14001 (Environnement); BSI OHSAS 18001 (Sécurité) et SA 8000 (Responsabilité Sociale).

Le fournisseur des coffrages Coffrargile devra par ailleurs présenter une certification du produit approuvé par un organisme membre de l’EOTA (European Organisation for Technical Approvals).

Accessoires, résidus, coupes et toute autre charge compris :     ______  /m² ______