EOLO - Cahier des charges

Réalisation d'un vide sanitaire aéré avec fourniture et pose de coffrages en plastique recyclé type Eolo de la Daliform Group pour la formation rapide, à sec, d'une plateforme de passage, autoportante, sur laquelle réaliser le coulage de béton armé (classe de résistance minimum C25/30) pour le remplissage du coffrage jusqu'à son sommet (à ras) et d'une dalle supérieure de ______ cm armée avec bars acier Ø ______ cm de maille ___ x ___ cm, nivelée et talochée.

Les coffrages type Eolo devront avoir des dimensions de 50 x 50 cm (en entraxe) et de 27 cm de hauteur, forme convexe en appui uniquement sur les quatre pieds latéraux pour garantir la ventilation maximale et des buses de 6 cm de hauteur pour garantir la réalisation de planchers aérés pour la distribution et la diffusion d'air dans des installations de compostage, de stabilisation des déchets, de désodorisation et dans des entrepôts alimentaires.

Les coffrages de type Eolo possèdent à sec une résistance à l'enfoncement de 150 kg au niveau du centre de la coupole, avec un presseur de dimensions 8 x 8 cm.

Le coffrage en plastique recyclé de type Eolo doivent être produits en "ALAPLEN® CP30", ne doit pas libérer de substances polluantes, il doit être accompagné du Certificat de Conformité Environnementale et produit par une Entreprise Certifiée selon les Normes Internationales UNI EN ISO 9001 (Qualité), UNI EN ISO 14001 (Environnement); UNI EN ISO 45001 (Sécurité) et SA 8000 (Responsabilité Sociale).

Le fournisseur des coffrages Eolo devra présenter la fiche technique et la fiche de sécurité pour du produit produit, ainsi que le granule utilisé "ALAPLEN® CP30" et devra en outre présenter la certification de produit approuvé par un organisme membre du EOTA (European Organisation for Technical Approvals).

Le mètre carré €_______________________________________