Cahier des charges

SISTEMA ATLANTIS TANK

Réalisation d’une cuve en béton armé d’une hauteur totale de ______ cm avec fourniture et pose sur site de coffrages en plastique recyclé de type Atlantis Tank de chez Daliform Group constitué de coffrages modulaires posés sur place à sec pour pour la formation rapide, toujours à sec, d’une plateforme de passage autoporteuse, sur laquelle réaliser la coulée de béton armé de C25/30 pour le remplissage du coffrage jusqu’à son sommet (à ras) et d’une dalle supérieure de ______ cm armée avec maillage électrosoudé Ø ______ cm et maille de ___ x ___ cm, nivelée et talochée.

Le système  Atlantis 50 se composera d’un coffrage en plastique recyclé de type Iglù® à coupole convexe de dimensions 50x50 cm, hauteur 16 cm, soutenue par des tubes de Ø110 mm, hauteur ______ cm, équipés de pieds d’ancrage à baïonnettes, permettant le passage des personnes à sec, en garantissant une résistance à l’enfoncement de 200 kg au niveau du centre de l’arc par le biais d’une compression de 8 x 8 cm.

ou

Le système Atlantis 71 se composera d’un coffrage en plastique recyclé de type Iglù® à coupole convexe de dimensions 71x71 cm, hauteur 15 cm, soutenue par des tubes de Ø110 (ou Ø125, ou Ø140) mm, hauteur ______ cm, équipés de pieds d’ancrage à baïonnettes, permettant le passage des personnes à sec, en garantissant une résistance à l’enfoncement de 150 kg au niveau du centre de l’arc par le biais d’une compression de 8 x 8 cm.

ou

Le système Atlantis 100 se composera d’un coffrage en plastique recyclé de type Iglù® à coupole convexe de dimensions 100x100 cm, hauteur 12 cm, soutenue par des tubes de Ø110 (ou Ø160) mm, hauteur ______ cm, équipés de pieds d’ancrage à baïonnettes, permettant le passage des personnes à sec, en garantissant une résistance à l’enfoncement de 200 kg au niveau du centre de l’arc par le biais d’une compression de 8 x 8 cm.

Le système Atlantis sera équipé des accessoires nominés “Timpano”, “Mensola” et “Angolare” pour l’occlusion et la compensation latéral, à calculer et quantifier en raison de la conformation de la zone de l’intervention.

Les coffrages en plastique recyclé de type Iglù®, pour la réalisation du système Atlantis Tank, doivent être produits en "ALAPLEN® CP30", ne doivent pas relâcher de substances polluantes, et doivent être accompagnés du Certificat de Conformité environnementaleet produits par une entreprise certifiée conformément aux normes internationales UNI EN ISO 9001 (Qualité), UNI EN ISO 14001 (Environnement), UNI EN ISO 45001 (Sécurité) et SA 8000 (Responsabilité civile).

Le fournisseur des coffrages type Iglù®, pour la réalisation du système Atlantis, devra présenter la fiche technique et la fiche de sécurité pour du produit produit, ainsi que le granule utilisé "ALAPLEN® CP30" devra en outre présenter la certification de produit approuvé par un organisme membre du EOTA (European Organisation for Technical Approvals).

Accessoires, copeaux, coupes, et tout autre frais inclus :  ______  /m2 ______