Easy Ride   - Conceptos de pliego de condiciones

1.	Realización de una capa permeable de sub-base para el pavimento de plástico de tipo Easy Ride mediante suministro y colocación en obra de grava fina, grano variable 3/10 mm bien extendido y apisonado por un espesor terminado de 15-20 cm; eventual capa de arena silícea oportunamente nivelada  de aprox. 4 cm. Colocación del geotejido antes del desarrollo de la pavimentación.

Por metro cuadrado €_______________________________________

2.	Suministro y colocación en obra del pavimento de tipo Easy Ride de Daliform Group Srl con las siguientes características:

•	Material 100% reciclado;

•	Capacidad de carga no menor que 200 T/m2 (prueba de carga monótona de rotura);

•	Sistema de enganche por encaje macho-hembra y sujeción mediante uñas de aguante;

El pavimento tan pronto terminado tendrá características técnicas para estabilizar las superficies sujetas a los pasos de los animales, también grandes, tutelando su movilidad y salvaguardando su higiene general.

Por metro cuadrado €_______________________________________

3.	Realización del relleno a ras de las celdas con lapilo volcánico (grano variable 0-4 mm) para mantener húmeda la sub-base, gracias a su porosidad, evitando problemas de polvo. Sucesivamente, continuar extendiendo una capa de 20 cm de arena silícea para la equitación.

Por metro cuadrado €_______________________________________

El pavimento tiene que estar producido por una Empresa Certificada con Sistema de Gestión Integrado UNI EN ISO 9001 (Calidad), UNI EN ISO 14001 (Ambiente); UNI EN ISO 45001 (Seguridad) y SA 8000 (Responsabilidad Social).