Conceptos de pliego de condiciones

Jardín colgante extensivo

Suministro y colocación en obra de vaina anti-raíz. Para una protección adicional de las impermeabilizaciones se recomienda la colocación de un geotextil (TNT = Tejido No Tejido) de 200 g/m2.

Suministro y colocación de Iglu’® green roof reserva en "ALAPLEN® CV30" resistente a las sustancias orgánicas, que sirve de capa de acumulación y drenante.

Llenado de Iglu’® green roof reserva para un espesor de 2 cm encima del ras del elemento, con pómez o lapilo volcánico, granulometría 10 – 12 mm, y elevado poder de absorción del agua.

Colocación de geotextil (TNT = Tejido No Tejido) de 150 g/m2 como capa filtrante y de separación entre el material de llenado y el substrato.

Substrato para un espesor variable entre 8 y 20 cm.

Realización de una posible instalación de riego.

Jardín colgante intensivo

Suministro y colocación en obra de vaina anti-raíz. Para una protección adicional de las impermeabilizaciones se recomienda la colocación de un geotextil (TNT = Tejido No Tejido) de 200 g/m2.

Suministro y colocación de Iglu’® green roof dispersión en "ALAPLEN® CV30", resistente a las sustancias orgánicas, que sirve de capa de acumulación y drenante.

Llenado de Iglu’® green roof dispersión para un espesor de 2 cm encima del ras del elemento, con pómez o lapilo volcánico, granulometría 10 – 12 mm, y elevado poder de absorción del agua.

Colocación de geotextil (TNT = Tejido No Tejido) de 150 g/m2 como capa filtrante y de separación entre el material de llenado y el substrato.

Substrato para un espesor variable entre 20 y 150 cm.

Realización de instalación de riego ad hoc.