IGLU’® BARRIER Conceptos de pliego de condiciones

Realización de la protección bajo tierra de la capa impermeabilizante y del aislamiento de obras en contacto con el terreno por medio del suministro de elementos tipo Iglu’® Barrier de plástico reciclado, resistentes a las sustancias químicas y orgánicas, de una altura de ____ cm y de 58 x 58 cm en planta.

Los elementos Iglu’® Barrier de la empresa Daliform Group están equipados con un sistema de enganches autoblocantes para la estabilidad vertical y de 39 pies por m2,  con base circular y redondeada, aptos a garantizar una adecuada ventilación del hueco entre la membrana impermeabilizante y el terreno de relleno, para un drenaje eficaz del agua y la eliminación de la humedad en contacto directo con la impermeabilización.

El encofrado de plástico reciclado de tipo Iglù® Barrier que deben producirse en “ALAPLEN® CP30”, no tiene que librar sustancias contaminantes, tiene que estar acompañado de Certificado de Conformidad Ambiental y ser fabricado por una Empresa Certificada conforme a las Normas Internacionales UNI EN ISO 9001 (calidad), UNI EN ISO 14001 (Ambiente); UNI EN ISO 45001 (Seguridad) y SA 8000 (Responsabilidad Social).

La empresa proveedora de los encofrados Iglù® tarjeta técnica y de seguridad de los productos, así como para el grano utilizado  “ALAPLEN® CP30” y tendrá así mismo que presentar certificación de producto aprobado por una entidad miembro de  EOTA (European Organisation for Technical Approvals).

Incluidos los accesorios, desechos, cortes y cualquier otro coste: ______ /______m2