E.C.O. da Pratopratico®  - Especificações para o caderno de encargos

1. Execução de um estado permeável de fundo à pavimentação de plástico tipo E.C.O. da Pratopratico mediante o fornecimento e colocação de pedregulhos de pequena dimensão, variável 3/10 mm bem espalhado e prensado com espessura acabada de 5/7 cm;

Euro por metro quadrado _______________________________________

3. Fornecimento e colocação da pavimentação tipo E.C.O. da Pratopratico da DALIFORM SRL com as seguintes características:

•	Material 50% reciclado e 50% virgem com resistência ao choque a frio (-20°) não

inferior a 8 kJ/m² e a quente (+23°) de 40 kJ/m² (método ISO 180); temperatura de

amolecimento a 152°C (método ISO 306/A) e estabilizado aos raios UV;

•	Capacidade de carga não inferior a 300 t/m² (teste de carga monótona à ruptura);

•	Superfície gramada e drenante não inferior a 95%;

•	Volume de terriço por célula não inferior a 165 cm³;

•	Sistema de engate macho – fêmea e trava por meio de unha de fixação;

•	Possibilidade de aplicação dos elementos de sinalização de cor branca/azul amarela;

A pavimentação recém-executada terá características técnicas já idóneas ao trânsito veicular.

Euro por metro quadrado _______________________________________

4. Execução da superfície tipo prado por meio do enchimento das células da pavimentação tipo E.C.O. da Pratopratico com uma mistura optimizada de terreno vegetal, turfa, areia siliciosa o/eu inerte vulcânico, enriquecida com adubo com cessão lenta. Fornecimento e semeadura de uma mistura optimizada de sementes para mantas de grama idóneas ao trânsito veicular na medida de 35/40 g/m².

Euro por metro quadrado _______________________________________

5. Fornecimento e colocação de elementos de sinalização de cor (branca/azul/amarela) para a delimitação das áreas de estacionamento e/ou dos percursos conforme as disposições da D.LL.

Euro por metro quadrado _______________________________________

A pavimentação deve ser produzida por empresa com Sistema de Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social certificado conforme as Normas internacionais UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001; SA8000.