EASY RIDE  - Especificações para o caderno de encargos

1.	Realização de uma camada permeável de base para a pavimentação de plástico tipo Easy Ride com fornecimento e colocação de brita fina, tamanho variável 3/10 mm bem estendida e prensada com uma espessura acabada de 15-20 cm; eventual camada de assentamento de areia de sílica adequadamente nivelada com cerca de 4 cm. Colocação do geotêxtil antes de realizar a pavimentação.

Preço por metro quadrado €_______________________________________

2.	Fornecimento e colocação na obra da pavimentação tipo Easy Ride do Daliform Group Srl com as seguintes características:

•	Material 100% reciclado;

•	Capacidade de carga não inferior a 200 T/m2 (ensaio de carga monótona de ruptura);

•	Sistema de engate com encaixe macho fêmea e fixação através de patilhas de segurança;

A pavimentação recém realizada tem as características técnicas para estabilizar as superfícies sujeitas a passagem de animais, inclusive de grandes dimensões, preservando a sua mobilidade e garantindo a higiene geral.

Preço por metro quadrado €_______________________________________

3.	Realização do enchimento até cima das células com lapilli vulcânico (tamanho variável de 0-4 mm) para manter húmido o solo, graças à sua porosidade evitando problemas de empoeiramento. Em seguida, proceder com a aplicação de uma camada de 20 cm de areia sílica apropriada para a equitação.

Preço por metro quadrado €_______________________________________

A pavimentação tem de ser produzida por uma Empresa Certificada com Sistema de Gestão Integrado UNI EN ISO 9001 (Qualidade), UNI EN ISO 14001 (Ambiente); UNI EN ISO 45001 (Segurança) e SA 8000 (Responsabilidade Social).