Especificações para o caderno de encargos

Jardim suspenso extensivo

Fornecimento e colocação na obra de revestimento anti-raízes. Para uma protecção suplementar das impermeabilizações, é recomendável a colocação de um geotêxtil (TNT = Tecido Não Tecido) de 200 g/m2.

Fornecimento e colocação de Iglu’® green roof reserva, em "ALAPLEN® CV30", resistente às substâncias orgânicas, com lajes fungiformes com uma camada de acumulação e drenante.

Enchimento de Iglu’® green roof reserva para uma espessura de 2 cm acima da parte superior do elemento, com pomito ou lapilli vulcânico, granulometria de 10 – 12 mm, com um elevado poder de absorção da água.

Colocação de geotêxtil (TNT = Tecido Não Tecido) de 150 g/m2 como camada de filtração e de separação entre o material de enchimento e o substrato.

Substrato para uma espessura variável entre 8 e 20 cm.

Realização de eventuais instalações de irrigação.

Jardim suspenso intensivo

Fornecimento e colocação na obra de revestimento anti-raízes. Para uma protecção suplementar das impermeabilizações, é recomendável a colocação de um Geotêxtil (TNT = Tecido Não Tecido) de 200 g/m2.

Fornecimento e colocação de Iglu’® green roof dispersão em "ALAPLEN® CV30", resistente às substâncias orgânicas, com lajes fungiformes com uma camada de acumulação e drenante.

Enchimento de Iglu’® green roof r dispersão para uma espessura de 2 cm acima da parte superior do elemento, com pomito ou lapilli vulcânico, granulometria de 10 – 12 mm, com um elevado poder de absorção da água.

Colocação de geotêxtil (TNT = Tecido Não Tecido) de 150 g/m2 como camada de filtração e de separação entre o material de enchimento e o substrato.

Substrato para uma espessura variável entre 20 e150 cm.

Realização de instalações de irrigação ad hoc.