EOLO  - Especificações para o caderno de encargos

Realização de caixa de ar ventilada com fornecimento e colocação na obra de cofragens de plástico reciclado do tipo Eolodo Daliform Group para a rápida formação, a seco, de uma plataforma de passagem autoportante sobre a qual realizar a descarga de betão de C25/30 para o enchimento da cofragem até ao topo e de uma laje superior com ______ cm, armada com rede electrossoldada Ø ______ cm de malha ___ x ___ cm, nivelada e alisada com régua.

As cofragens de tipo Eolo têm de possuir dimensões de 50 x 50 cm (de entre-eixo) e 27 cm de altura, forma convexa com apoio unicamente nos quatro pés laterais para garantir a máxima ventilação e bicos com 6 cm de altura para garantir a realização de pavimentos furados para a distribução e difusão de ar em estações de compostagem, estabilização de resíduos, sistemas de desodorização e armazéns alimentares.

As cofragens de tipo Eolo possuêm a seco uma resistência à ruptura de 150 kg ao nível do centro da cúpola através de pressor com dimensões de 8 x 8 cm.

A forma de plástico reciclado de tipo Eolo devem ser produzidos em "ALAPLEN® CP30", não deve liberar substâncias poluentes, deve ser acompanhada pelo Certificado de Conformidade Ambiental e produzida por uma Empresa Certificada de acordo com as Normas Internacionais UNI EN ISO 9001 (Qualidade), UNI EN ISO 14001 (Meio Ambiente); UNI EN ISO 45001 (Segurança) e SA 8000 (Responsabilidade Social). A empresa fornecedora das formas Eolo tem de exibir a cartão técnico e a cartão de segurança dos produto e dos grãos "ALAPLEN® CP30" e precisa exibir a certificação de produto aprovada pela entidade membro EOTA (European Organization for Technical Approvals).

Preço por metro quadrado €_______________________________________