Especificações para o caderno de encargos

SISTEMA ATLANTIS TANK

Realização de um tanque em  com uma altura total de ______ cm, através de fornecimento e colocação na obra de cofragens de plástico reciclado do tipo Atlantis Tank do Daliform Group, constituído por módulos colocados na obra a seco, para a rápida formação, a seco, de uma plataforma de passagem autoportante sobre a qual realizar a descarga de betão de C20/25 para o enchimento da cofragem até ao topo e de uma lâmina de compressão com ______ cm, armada com rede electrossoldada Ø ______ cm de malha ___ x ___ cm, nivelada e alisada com régua.

O sistema Atlantis 50 tem de ser composto por cofragens em plástico reciclado de tipo Iglù® com cúpula convexa com dimensões 50x50 cm, de h 16 cm e apoiados em tubos Ø110 mm, de h ______ cm, munidos de pé tipo copo com encaixe tipo baioneta que podem ser pisadas a seco garantindo uma resistência à ruptura de 200 kg ao nível do centro do arco através de pressor com dimensões de 8 x 8 cm.

ou

O sistema Atlantis 71 tem de ser composto por cofragens em plástico reciclado de tipo Iglù® com cúpula convexa com dimensões 71x71 cm, de h 15 cm e apoiados em tubos Ø110 (ou Ø125, ou Ø140) mm, de h ______ cm, munidos de pé tipo copo com encaixe tipo baioneta que podem ser pisadas a seco garantindo uma resistência à ruptura de 150 kg ao nível do centro do arco através de pressor com dimensões de 8 x 8 cm.

ou

O sistema Atlantis 100 tem de ser composto por cofragens em plástico reciclado de tipo Iglù® com cúpula convexa com dimensões 100x100 cm, de h 12 cm e apoiados em tubos Ø110 (ou Ø160) mm, de h ______ cm, munidos de pé tipo copo com encaixe tipo baioneta que podem ser pisadas a seco garantindo uma resistência à ruptura de 200 kg ao nível do centro do arco através de pressor com dimensões de 8 x 8 cm.

O sistema Atlantis será equipado com seus acessórios como "Tímpano", "Prateleira" e "Angular" para oclusão e compensação lateral, a serem calculados e quantificados de acordo com a conformação da área de intervenção.

As cofragens de plástico reciclado de tipo Iglù®, para a formação do sistema Atlantis, devem ser produzidos em "ALAPLEN® CP30", não devem libertar substâncias poluentes, devem ser acompanhadas pelo Certificado de Conformidade Ambiental e produzidas por uma Empresa Certificada de acordo com as Normas Internacionais UNI EN ISO 9001 (Qualidade), UNI EN ISO 14001 (Ambiente); UNI EN ISO 45001 (Segurança) e SA 8000 (Responsabilidade Social). A empresa fornecedora das cofragens de tipo Iglù®, para a formação do sistema Atlantis, tem de exibir a cartão técnico e a cartão de segurança dos produto e dos grãos "ALAPLEN® CP30" e tem ainda de exibir a certificação de produto aprovado pela entidade membro EOTA (European Organisation for Technical Approvals).

Incluindo acessórios, desperdícios, cortes e todo e qualquer outro encargo: ______  /m2 ______