Specifikationer

Stora takträdgårdar

Leverans och installation av anti rot mantel. För extra skydd av tätskikt är det rekommenderat att lägga en bit av geotextil (TNT = fibertyg) av 200 g/m2.

Leverans och installation av Iglu'® gröna tak med tank, måste produceras i "ALAPLEN® CV30" resistent mot organiska substanser, som fungerar som en samling och avtappning av skiktet.

Fyllning av Iglu'® gröna tak med tank till ett djup av 2 cm över kanten, med pimpsten eller vulkaniska rester, partikelstorlek 10-12 mm, hög vattenabsorption.

Läggning av 150 g/m2 geotextil (TNT = fibertyg) som ett filterskikt för avskiljning mellan fyllningsmaterialet och substratet.

Substratet till en tjocklek som varierar mellan 8 och 20 cm.

Realisering av ett bevattningssystem, om något.

Takträdgård med intensiv odling

Leverans och installation av anti rot mantel. För extra skydd av tätskikt är det rekommenderat att lägga en bit av Geotextil (TNT = fibertyg) av 200 g/m2.

Leverans och installation av Iglu'® gröna tak med spridning måste produceras i "ALAPLEN® CV30", resistent mot organiska substanser, som fungerar som en samling och avtappning av skiktet.

Fyllning av Iglu'® gröna tak med spridning till ett djup av 2 cm över kanten, med pimpsten eller vulkaniska rester, partikelstorlek 10-12 mm, hög vattenabsorption.

Läggning av 150 g/m2 geotextil (TNT = fibertyg) som ett filterskikt för avskiljning mellan fyllningsmaterialet och substratet.

Substratet till en tjocklek som varierar mellan 20 och 150 cm.

Tillämpning av ett ad hocbevattningssystem.