Specifikationer

SISTEMA ATLANTIS

Genomförande av en ventilerad underjords kavitet för en total höjd på ______ cm med tillförsel och positionering på plats av återvunnen plast Atlantis Systemet formsättningar från Daliform Group, som består av modulära formsättningar placerade torrtför snabb torr bildning av en gående tillgänglig och självbärande plattform ovanför vilken C25/30 betong gjuts till att fylla ut formen upp till sin krona och en övre skiva av ______ cm förstärkta med svetsat nät Ø ______ cm ____ x ____  cm, planat och utjämnas med en murslev.

Atlantis 50 systemet skall bestå av återvunnen plast formsättning, t.ex. Iglù® med ett konvex lock med måtten 50x50 cm, h 16 cm och stöds av rör Ø110 mm, di h ______ cm, komplett med dra på på bajonettfattnings fötter, som kan beträdas när torr, som garanterar ett bryt motstånd på 200 kg i motsvarighet till mitten av bågen med en 8 x 8 cm klämma.

eller

Atlantis 71 systemet skall bestå av återvunnen plast formsättning, t.ex. Iglù® med ett konvex lock med måtten 71x71 cm, h 15 cm och stöds av rör Ø110 (or Ø125, or Ø140 ) mm, di h ______ cm, komplett med dra-på på bajonettfattnings fötter, som kan beträdas när torr, som garanterar ett bryt motstånd på 150 kg i motsvarighet till mitten av bågen med en 8 x 8 cm klämma.

eller

Atlantis 100 systemet skall bestå av återvunnen plast formsättning, t.ex. Iglù® med ett konvex lock med måtten 100x100 cm, h 12 cm och stöds av rör Ø110 (or Ø160) mm, di h ______ cm, komplett med dra-på på bajonettfattnings fötter, som kan beträdas när torr, som garanterar ett bryt motstånd på 200 kg i motsvarighet till mitten av bågen med en 8 x 8 cm klämma.

Atlantis -systemet kommer att utrustas med motsvarande tillbehör, till exempel "Tympanum", "Hylla" och "Vinkel" för lateral ocklusion och kompensation, som ska beräknas och kvantifieras enligt områdets konformation.

Formsättningarna är gjorda i återvunnet material så som Iglù®, för bildningen av Atlantis systemet, får inte släppa ut förorenande ämnen, har Miljömässiga kompatibilitets Certifieringaroch produceras av ett företag som certifierats enligt internationella standarder. UNI EN ISO 9001 (Kvalité), UNI EN ISO 14001 (Miljö); UNI EN ISO 45001 (Säkerhet) och SA 8000 (Socialt ansvar).

Företaget som levererar formsättningar såsom Iglù®, för bildandet av Atlantis systemet, måste också uppvisa produktintyg som godkänts av en EOTA (Europeisk Organisation för Tekniska Godkännanden) medlems byrå.

Inklusive tillbehör, avfall, skärning och alla andra kostnader: ______  /m2 ______