Specifikationer

U-BOOT SILENCE

Genomförande av ljudisolering av plattor som "U-Boot Beton ®" från oljud av fotsteg och luftburet, gjort med tekniken av "flytande golv" med hjälp av ljudisolerings manteln "U-Boot Silence" av Daliform Group gjort , 100% slutna celler av polyolefin, kemisk tvärbunden polyeten, densitet 35 kg/m.3, tjocklek 8 mm, låg elasticitetsmodul, gul färg och produkten levereras i rullar om H 1,5 mx L 60 meter. Installationen måste utföras genom att rikta in huvudena av sidoflikarna och tätning av fogar genom att applicera klisterremsan "Rotocell AD". Ytan måste vara helt överlagrad till lämplig omkrets buffert "Superfascia AD." Lagret som produkten läggs på måste vara helt torr, ren och fri från knölar.

Ovanpå det isolerande lagret läggs en betongs avdragare, åtminstone 4 cm tjockt, där kommer sedan  golv göras planerat. Överskottet av isolerande material som är närvarande längs omkretsen kommer att trimmas först när golvet är klart, maskeras genom applicering av sockelskivan, som kommer att tas bort från golvet för att inte avgöra "ljudöverföring ".