Specifikationer

Genomförandet av ett ventilerat underjords hålrum med leverans och positionering på plats av återvunnen plast Eolo fformsättningar från Daliform Group för snabb torr bildning av en självbärande gång tillgänglig plattform över vilken C25/30 cement är gjuten för att fylla formen upp till sin krona och en övre platta av ______ cm förstärkta med ett svetsat nät Ø ______ cm ___ x ___ cm, planat och jämnat med en putsspackel.

Eolo formsättningar måste ha dimensionerna 50 x 50 cm (center avstånd) 27 cm i höjd, med en konvex form som endast placeras på fyra sido fötter för att garantera maximal ventilation, de 6 cm höga munstyckena är för att säkerställa förverkligandet av perforerade golv för distribution av luft i komposterings, avfallsstabiliseringssystem, luktborttagningssystem och förvaring av livsmedel rum.

Eolo formsättnignar tillandahåller ett brytmotstånd på 150 kg i motsvarighet till mitten av bågen med en 8 x 8 cm klämma.

Formsättningarna är gjorda i återvunnet material så som EOLO måste produceras i "ALAPLEN® CP30", får inte släppa ut förorenande ämnen, har Miljömässiga kompatibilitets Certifieringar och produceras av ett företag som certifierats enligt internationella standarder. UNI EN ISO 9001 (Kvalité), UNI EN ISO 14001 (Miljö); UNI EN ISO 45001 (Säkerhet) och SA 8000 (Socialt ansvar).

Företaget som förser med EOLO formsättningar, måste uppvisa tekniska och säkerhetsdatablad för produkten och för "ALAPLEN® CP30" grain konsistens och, måste också uppvisa produktintyg som godkänts av en EOTA medlems byrå (Europeisk Organisation för Tekniska Godkännanden).

I kvadratmeter _______________________________________