Specifikationer

PRATOPRATICO®

Förläggning av gåbart gräs golv med Pratopratico®

Art. 1) PERMEABELT SKIKT - Placering av genomsläppliga skikt som ligger under gräsets gåbara golv, genom leverans och installation av krossad sten gjord av fina, rörliga, granulära stycken 3/10 mm, väl spridda och rullade för hand, till en färdig tjocklek på ca 5/7 cm.

e per kvadrat meter _______________________________________

Art. 2) GOLV - Leverans och läggning av två-sidiga golv såsom "Pratopratico®" med följande tekniska egenskaper

• Ädel, jungfru PP material (polypropylen) anpassade för att fungera med UV-strålar med mekaniska egenskaper av högsta kvalitet:

• Slagtålig för kyla (-20C) och minst 8Kj/m2 (ISO 180-metoden) för att garantera hela det golv även om stressade och placeras i extrema miljöförhållanden;

• Att lägga kapacitet på minst 320 t/sq. / kvm. m (monoton belastning bristningsgränsen test);

• Mjukpunkt på minst 152 ° C för att garantera icke deformerbarhet av produkten i närvaro av höga temperaturer (se golv fyllt med krossad sten och placerat under sommarsäsongen).

• Storlek i centimeter: 50 x 50 x 5:

• Minst 95% gräs och genomsläpplig yta;

• Vändbar: båda sidor kan användas;

• Formad som i bifogad design;

• Cell gränsen måste vara minst 4,7 cm för att garantera ett KONGRUENT närings bagage för gräset och en lämpligt struktur för utbyte av luft, vatten och näringsämnen;

• Manligt / kvinnligt ledkroks system, golvets hålls stilla med tätnings faser;

• Möjlighet att lägga signalelement (i vitt, gult och blått) för att avgränsa parkeringsplatser och gångbanor;

När stabiliteten lagts på plats, är de ovan nämnda golvets tekniska egenskaper genast lämpliga för fordons transit.

e per kvadrat meter _______________________________________

Art. 3) FYLLNING AV GRÄSMATTE GOLV - Förläggning av gräsmattans yta genom att fylla Pratopratico® golv typ celler med en blandning av utmärkt grönsaks jord, torv, kiselsand och / eller inert vulkaniskt material (pimpsten) encriched med långtidsverkande gödsel, Leverans och sådd av en utmärkt blandning av frön för gräset som lämpar sig för fordons transit (typ: poa pratensis / Lolium perenn / Festuca arundinacea) i mängder av 35/40 gr. per kvm. Inklusive några extra avgifter för att tillhandahålla den slutliga produkten;.

e per kvadrat meter _______________________________________

Art. 4) AVGRÄNSADE AV PARKERINGSPLATSER OCH GÅNGVÄGAR - Leverans och läggning av signalelement ... (i vitt, gult och blått) för avgränsning av parkering och / eller gångvägs områden, som ska placeras i jorden inuti cellerna i Pratopratico®, golv i enlighet med kraven iD.L.

e per del _______________________________________

Golven ska vara tillverkade av företag med kvalitet, miljö, säkerhet, och Socialt Ansvarstagande Systemet certifierad i enlighet med internationella bestämmelser UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA8000.

Förläggning av grus-gåbara ytor med Pratopratico®

Art. 1) PERMEABELT SKIKT

Placering av de genomsläppliga skiktet som ligger under gräsuppfarts golvet genom utbud och ligger på krossad sten gjord av fint, rörliga, granulära stycken 3/10 mm, väl spridda och rullade för hand, till en färdig tjocklek på ca 5/7 cm.

e per kvadrat meter _______________________________________

Art. 2) GOLV

Leverans och läggning av två-sidiga golv såsom "Pratopratico®" med följande tekniska egenskaper

• Ädel, jungfru PP material (polypropylen) anpassade för att fungera med UV-strålar med mekaniska egenskaper av högsta kvalitet:

• Slagtålig för kyla (-20C) och minst 8Kj/m2 (ISO 180-metoden) för att garantera hela det golv även om stressade och placeras i extrema miljöförhållanden;

• Att lägga kapacitet på minst 340 t/sq. / kvm. m (permanent last test);

• Mjukpunkt på minst 152 ° C för att garantera icke deformerbarhet av produkten i närvaro av höga temperaturer (se golv fyllt med krossad sten och placerat under sommarsäsongen).

• Storlek i centimeter: 50 x 50 x 5:

• Minst 95% gräs och genomsläpplig yta;

• Vändbar: båda sidor kan användas;

• Formad som i bifogad design;

• Cell gräns på minst 4.7 cm;

•Manligt / kvinnligt ledkroks system, golvets hålls stilla med tätnings faser;

• Möjlighet att lägga signalelement (i vitt, gult och blått) för att avgränsa parkeringsplatser och gångbanor;

När stabiliteten lagts på plats, är de ovan nämnda golvets tekniska egenskaper genast lämpliga för fordons transit.

e per kvadrat meter _______________________________________

Art. 3) GOLVFYLLNING MED FINMALET GRUS

Förläggning av grusgolv genom att fylla cellerna med Pratopratico® typ av golv med fint grus (korn av 7/10 mm).

e per kvadrat meter _______________________________________

Art. 4) AVGRÄNSADE AV PARKERINGSPLATSER OCH GÅNGVÄGAR - Leverans och läggning av signalelement ... (i vitt, gult och blått) för avgränsning av parkering och / eller gångvägs områden, som ska placeras i jorden inuti cellerna i Pratopratico®, golv i enlighet med kraven iD.L.

e per del _______________________________________

Golven ska vara tillverkade av företag med kvalitet, miljö, säkerhet, och Socialt Ansvarstagande Systemet certifierad i enlighet med internationella bestämmelser UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA8000.