Specifikationer

E.C.O. di PRATOPRATICO®

1.	Placering av de genomsläppliga skiktet som ligger under gräsuppfarts golvet genom utbud och ligger på krossad sten gjord av fint, rörliga, granulära stycken 3/10mm, väl spridda och rullade för hand, till en färdig tjocklek på ca 5/7 cm.

e per kvadrat meter _______________________________________

3.	Leverans och läggning av golvelement såsom ECO TPS srl med följande tekniska egenskaper:

• 	50% återvunnen och 50% jungfru PP material (polypropylen) med tålighet för kyla (-20 ° C) och minst 8 kJ / kvm. m (ISO 180-metoden), mjukningspunkt av åtminstone 152 ° C (ISO 306 / A-metoden) och UV-strålnings Säker;

•	 Att lägga kapacitet på minst 300 t / kvm. m (monoton belastning bristningsgränsen test);

• 	Minst 95% gräs och genomsläpplig yta;

• 	Markvolym: inte mindre än 165 cm³ för varje galler;

•	Manligt / kvinnligt gemensamt krok system, golvets hålls stilla med tätnings faser;

• Möjlighet att lägga signalelement (i vitt, gult och blått) för att avgränsa parkeringsplatser och gångbanor;

När stabiliteten lagts på plats, är de ovan nämnda golvets tekniska egenskaper genast lämpliga för fordons transit.

e per kvadrat meter _______________________________________

4.	Förläggning av gräsmatts yta genom att fylla E.C.O. golvets typ celler med en blandning av utmärkt vegetabilisk jord, torv, kiselsand och / eller inert vulkaniskt material berikad med långtidsverkande gödsel, leverans och sådd av den en utmärkt blandningen av frön för gräs som lämpar sig för fordons transitering i mängder av 35/40 gr . per kvm.

e per kvadrat meter _______________________________________

5.	Leverans och installation av signalelement i vitt, gult och blått för att avgränsa  parkering och / eller gångvägs områden, som ska placeras i marken, inuti cellerna i ECO golvet i enlighet med kraven för D.LL.

e per kvadrat meter _______________________________________

Golven ska vara tillverkade av företag med kvalitet, miljö, säkerhet, och Socialt Ansvarstagande Systemet certifierad i enlighet med internationella bestämmelser UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA8000.