Specifikationer

1.	Skapande av en genomsläppligt grund skikt för plast trottoar, typ Salvaprato ERBY, genom utbudet och positionering av smått krossad sten, varierande korn av 3/10 mm, spridda och rullade för en färdig tjocklek av 5/7 cm;

2.	Leverans och installation av plast trottoaren, typ Salvaprato ERBY av Daliform Group Srl, med följande funktioner: 100% återvunnet UV stabiliserat material, Lastkapacitet minst 210 T / kvm (bryt monoton provbelastning); Dränerings gräsytan är på minst 90%, Mans / kvinno sammankopplande kopplingssystem, Möjlighet att tillämpa signalelement i vit / blå / gul; beläggningen kommer att ha de tekniska egenskaper som passar för fordonstrafik, så snart den är installerad.

3.	Skapande av gräsmattans yta genom att fylla cellerna av trottoaren typ Salvaprato ERBY med en optimal blandning av matjord, torv, kvartssand och / eller vulkanisk inerta, berikad med långsamt gödselmedel. Leverans och sådd av en optimal blandning av frön för torv lämpad för fordonstrafik på 35/40 gram per kvadratmeter.

4.	Leverans och installation av (vit / blå / gul) signalerings element för avgränsning av parkeringsområden och / eller vägar i enlighet med bestämmelserna i D.LL.

Beläggningen måste vara producerat av ett certifierat företag med ett integrerat ledningssystem UNI EN ISO 9001 (kvalitet), UNI EN ISO 14001 (miljö), UNI EN ISO 45001 (säkerhet) och SA 8000 (socialt ansvar).