Specifikationer IGLU’®

Genomförandet av ett ventilerat underjords hålrum med leverans och positionering på plats av återvunnen plast Iglù® formsättningar från Daliform Group för snabb torr bildning av en självbärande gång tillgänglig plattform över vilken C25/30 cement är gjuten för att fylla formen upp till sin krona och en övre platta av ______ cm förstärkta med ett svetsat nät Ø ______ cm ___ x ___ cm, planat och jämnat med en putsspackel.

Formsättningar av typ Iglù® ska ha c/c-mått på 50 x 50 cm (eller 57,8 x 57,8 eller 71 x 71 cm) och ______ cm höjd. Stöd endast produkten på de fyra sidobenen för att garantera maximal ventilation och underlätta ledningsdragningar. Produkten har i torrt tillstånd en brotthållfasthet på 150 kg vid belastning av bågen mellan närliggande ben med en press med måtten 8 x 8 cm. System för sammanlänkning och vattentätning genom överlappning av delen med dubbel motstående båge. Plant och upphöjt kryss på kupolens övre del för korrekt placering av armeringsnätet i den gjutna betongen.

Formsättningarna är gjorda i återvunnet material så som Iglù® måste produceras i “ALAPLEN® CP30”, får inte släppa ut förorenande ämnen, har Miljömässiga kompatibilitets Certifieringar och produceras av ett företag som certifierats enligt internationella standarder. UNI EN ISO 9001 (Kvalité), UNI EN ISO 14001 (Miljö); UNI EN ISO 45001 (Säkerhet) och SA 8000 (Socialt ansvar).

Företaget som förser med Iglù® formsättningar, måste uppvisa tekniska och säkerhetsdatablad för produkten och för “ALAPLEN® CP30” grain konsistens och, måste också uppvisa produktintyg som godkänts av en EOTA medlems byrå (Europeisk Organisation för Tekniska Godkännanden).

Inklusive tillbehör, avfall, skärning och alla andra kostnader:	 ______  /m2 ______

Specifikationer IGLU’® PLUS

Genomförandet av ett ventilerat underjords hålrum med leverans och positionering på plats av återvunnen plast Iglù® Plus formsättningar från Daliform Group för snabb torr bildning av en självbärande gång tillgänglig plattform över vilken C25/30 cement är gjuten för att fylla formen upp till sin krona och en övre platta av ______ cm förstärkta med ett svetsat nät Ø ______ cm ___ x ___ cm, planat och jämnat med en putsspackel.

Formsättningar av typ Iglù® Plus ska ha c/c-mått på 50 x 50 cm och ______ cm höjd. Stöd endast produkten på de fyra sidobenen för att garantera maximal ventilation och underlätta ledningsdragningar. Produkten har i torrt tillstånd en brotthållfasthet på 200 kg vid belastning av valfri del av valvet med en press med måtten 8 x 8 cm.

Formsättningarna är gjorda i återvunnet material så som Iglù® Plus måste produceras i “ALAPLEN® CP30”, får inte släppa ut förorenande ämnen, har Miljömässiga kompatibilitets Certifieringar och produceras av ett företag som certifierats enligt internationella standarder. UNI EN ISO 9001 (Kvalité), UNI EN ISO 14001 (Miljö); UNI EN ISO 45001  (Säkerhet) och SA 8000 (Socialt ansvar).

Företaget som förser med Iglù® Plus formsättningar, måste uppvisa tekniska och säkerhetsdatablad för produkten och för “ALAPLEN® CP30” grain konsistens och, måste också uppvisa produktintyg som godkänts av en EOTA medlems byrå (Europeisk Organisation för Tekniska Godkännanden).

Inklusive tillbehör, avfall, skärning och alla andra kostnader:	 ______  /m2 ______