Specyfikacje

1.	Tworzenie przepuszczalnej warstwy w siatce plastikowej typu Easy Ride  dzięki zastosowaniu kamienia kruszonego o różnej ziarnistości w zakresie 3-10 mm, rozprowadzonego i ubitego na grubość końcową w zakresie 15-20 cm; Możliwa podsypka z piasku krzemionkowego, właściwie wyrównana, grubość ok. 4 cm. Układanie geowłókniny przed rozwojem podłogi.

Na metr kwadratowy i_______________________________________

2.	Dostarczenie i instalacja podłoża Easy Ride przez Daliform Group Srl z następującymi właściwościami:

•	100% surowców wtórnych;

•	Ładowność nie mniej niż 200 t/m2 (test przerwania w wyniku obciążenia monotonicznego);

•	System zaczepowy wtykowo-gniazdowy i uchwyty zaczepowe;

Nowo utworzone podłoże pod względem technicznym cechuje się właściwościamistabilizującymi wobec powierzchni po których poruszają się zwierzęta (również te o dużym rozmiarze) zachowując mobilność i ochronę higieny ogólnej.

Na metr kwadratowy i_______________________________________

3.	Równe wypełnienie komórek siatki okruchami wulkanicznymi (o różnej ziarnistości w zakresie 0-4 mm), które utrzymują wilgoć podłoża dzięki swojej porowatości, co zapobiega powstawaniu pyłu. Następnie zastosować 20 cm warstwę piasku kwarcowego do wyrównywania.

Na metr kwadratowy i_______________________________________

Podłoże musi być produkowane przez firmy posiadające atest oraz zintegrowany system zarządzania: UNI EN ISO 9001 (jakość), UNI EN ISO 14001 (środowisko); UNI EN ISO 45001 (bezpieczeństwo) and SA 8000 (odpowiedzialność społeczna).