Specyfikacje

Ekstensywne ogrody dachowe

Dostawa i montaż obicia zapobiegającego ukorzenianiu. Na potrzeby dodatkowego zabezpieczenia przed wodą zaleca się ułożenie geotekstyliów (TNT =  włóknina) o gramaturze 200 g/m2.

Dostawa i montaż rozwiązania  Iglu'® green roof z zbiornikiem z "ALAPLEN® CV30", odpornego na działanie substancji organicznych. Służą one jako warstwa gromadząca i drenująca

Wypełnienie systemu Iglu'® green roof ze zbiornikiem  do głębokości 2 cm powyżej krawędzi z użyciem lapilli o średnicy 10-12 mm — wysoki poziom wchłaniania wody.

Ułożenie geotekstyliów (TNT = włókniny) o gramaturze 150 g/m2 jako warstwy filtrującej między wypełniaczem i glebą.

Gleba do grubości od 8 do 20 cm.

Realizacja systemu nawadniania (jeśli używany).

Intensywny zielony dach

Dostawa i montaż obicia zapobiegającego ukorzenianiu. Na potrzeby dodatkowego zabezpieczenia przed wodą zaleca się ułożenie geotekstyliów (TNT =  włóknina) o gramaturze 200 g/m2.

Dostawa i montaż rozwiązania  Iglu'® green roof z dyspersją z "ALAPLEN® CV30", odpornego na działanie substancji organicznych. Służą one jako warstwa gromadząca i drenująca

Wypełnienie systemu Iglu'® green roof z dyspersją do głębokości 2 cm powyżej krawędzi z użyciem lapilli o średnicy 10-12 mm — wysoki poziom wchłaniania wody.

Ułożenie geotekstyliów (TNT = włókniny) o gramaturze 150 g/m2 jako warstwy filtrującej między wypełniaczem i glebą.

Gleba do grubości od 20 do 150 cm.

Instalacja systemu nawadniania ad-hoc.