Specyfikacje

SISTEMA ATLANTIS TANK

Implementacja żelbetowego zbiornika o wysokości łącznej  ______ cm z dostawą i rozmieszczaniem w miejscu instalacji szalunku Atlantis System firmy Daliform Group wykonanego z odzyskanego tworzywa sztucznego i złożonego z szalunków modułowych. Celem jest szybkie uformowanie suche samonośnej platformy dostępnej dla pieszych, ponad którą zostanie wylany beton C20/25 aż do korony i górnej płyty ______ cm wzmocnionej siatką spawaną Ø ______ cm ___ x ___ cm, wygładzonej tynkiem.

System Atlantis 50 powinien być złożony z deskowania wykonanego z odzyskanych tworzyw sztucznych, takiego jak Iglù® z pokrywą stożkową o wymiarach 50x50 cm, h 16 cm i rur podtrzymujących Ø110 mm, (śr.) h ______ cm, wraz z stopą ze złączem bagnetowym, po której chodzić po wyschnięciu. Gwarantowana odporność na złamanie po wyschnięciu 200 kg w środku łuku z zaciskiem 8 x 8 cm.

lub

System Atlantis 71 powinien być złożony z deskowania wykonanego z odzyskanych tworzyw sztucznych, takiego jak Iglù® z pokrywą stożkową o wymiarach 71x71 cm, h 15 cm i rur podtrzymujących Ø110 mm, (lub Ø125 mm, lub Ø140 mm) h ______ cm, wraz z stopą ze złączem bagnetowym, po której chodzić po wyschnięciu. Gwarantowana odporność na złamanie po wyschnięciu 150 kg w środku łuku z zaciskiem 8 x 8 cm.

lub

System Atlantis 100 powinien być złożony z deskowania wykonanego z odzyskanych tworzyw sztucznych, takiego jak Iglù® z pokrywą stożkową o wymiarach 100x100 cm, h 12 cm i rur podtrzymujących Ø110 mm, (lub Ø160) h ______ cm, wraz z stopą ze złączem bagnetowym, po której chodzić po wyschnięciu. Gwarantowana odporność na złamanie po wyschnięciu 200 kg w środku łuku z zaciskiem 8 x 8 cm.

System Atlantis będzie wyposażony w odpowiednie akcesoria, takie jak „Tympanum”, „Shelf” i „Angle” do bocznej okluzji i kompensacji, które należy obliczyć i określić ilościowo zgodnie z konformacją obszaru.

Deskowania wykonane z odzyskanych tworzyw sztucznych, takie jak Iglù® tworzące system Atlantis, nie mogą uwalniać zanieczyszczeń, muszą być produkowane w "ALAPLEN® CP30", muszą posiadać zaświadczenie o niezagrażaniu środowisku naturalnemu oraz być produkowane przez przedsiębiorstwo przestrzegające międzynarodowych norm, takich jak UNI EN ISO 9001 (Quality), UNI EN ISO 14001 (środowisko); UNI EN ISO 45001 (bezpieczeństwo) i SA 8000 (odpowiedzialność społeczna).

Firma dostarczająca deskowania, takie jak Iglù® do tworzenia systemu Atlantis muszą wykazywać karty technicznej i arkusz bezpieczeństwa dla produktu oraz dla "ALAPLEN® CP30" ziarna tekstur i muszą posiadać certyfikat zatwierdzony przez agencję należącą do EOTA (European Organisation for Technical Approvals).

Obejmuje akcesoria, utylizację odpadów, cięci i wszystkie pozostałe wydatki: ______  /m2 ______