Specyfikacja PRATOPRATICO®

Układanie utwardzanego trawnika przy pomocy Pratopratico®

Art. 1) WARSTWA PRZEPUSZCZALNA - układanie warstwy przepuszczalnej podścielającej utwardzane podłoże poprzez dostarczenie i ułożenie drobno pokruszonego kamienia różnoziarnistego o średnicy granulek 3-10 mm, równomierne rozprowadzenie ich ręką do osiągnięcia końcowej grubości warstwy o wysokości około 5-7 cm.

e na metr kwadratowy _______________________________________

Art. 2) UKŁADANIE POSADZKI - Dostarczenie i układanie dwustronnych elementów posadzki “Pratopratico®” o następujących właściwościach technicznych

• Polipropylen (PP) odporny na działanie promieni UV o znakomitych właściwościach mechanicznych:

• Odporność na wpływ niskich temperatur (-20st. C) i wytrzymałość co najmniej 8Kj/m2 (wg ISO 180) gwarantują utrzymanie struktury posadzki jako całość nawet w przypadku wystąpienia dużych nacisków oraz w trudnych warunkach środowiskowych;

• Gramatura posadzki wynosi co najmniej 320 t/ m2 (monotoniczny test odporności na pęknięcia);

• Temperatura topnienia wynosi co najmniej 152°C, co gwarantuje, że posadzka nie ulega deformacji nawet w wysokich temperaturach (patrz: posadzka wypełniona drobnym kamieniem, układana podczas pory letniej).

• Wymiar w centymetrach: 50 x 50 x 5;

• Co najmniej 95% trawy i przepuszczalna powierzchnia;

• Odwracanie: można wykorzystać obie strony;

• Formowane jak na załączonym projekcie;

• Krawędź komórki powinna mieć długość co najmniej 4,7 cm w celu zagwarantowania odpowiednich warunków bytowych trawy, a także w celu wymiany powietrza, wody i składników odżywczych;

• System zatrzasków typu "męski-żeński"; posadzka utrzymywana sztywno dzięki obecności wyżłobień uszczelniających;

• Możliwość ułożenia elementów ostrzegawczych (w kolorze białym, żółtym i niebieskim) w celu wyznaczenia miejsc parkingowych i dróg;

Odpowiednie parametry techniczne posadzki sprawiają, że można z niej korzystać np. w celu parkowania pojazdów natychmiast po ułożeniu.

e na metr kwadratowy _______________________________________

Art. 3) WYPEŁNIANIE PRZESTRZENI TRAWNIKA - Układanie powierzchni trawnika poprzez wypełnienie komórek w modułach Pratopratico® mieszanką piasku, humusu, torfu i materiału wulkanicznego (pumeks) wzbogaconej nawozem slow-release; Dostawa i wysiew odpowiedniej mieszanki nasion dla roślinności znoszącej obciążenie i ruch pojazdów [życica trwała (Lolium Perenne), wiechlina łąkowa (Poa Pratensis) i kostrzewa trzcinowa (Festuca Arundinacea)] w ilości około 35-40 gr. na m2. Należy uwzględnić wszelkie dodatkowe opłaty ponoszone w celu uzyskania produktu końcowego.

e na metr kwadratowy _______________________________________

Art. 4) WYZNACZANIE MIEJSC PARKINGOWYCH I DRÓG - Dostarczenie i montaż elementów ostrzegawczych...(w kolorze białym, żółtym i niebieskim) w celu wyznaczenia miejsc parkingowych lub dróg/chodników, umieszczenie ich w podłożu wewnątrz komórek posadzki Pratopratico®, posadzka spełnia wymogi D.L..

e na sztukę _______________________________________

Producentem posadzki powinna być firma posiadająca certyfikat jakości, środowiska, bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności społecznej zgodnie z międzynarodowymi normami UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA8000.

Układanie żwirowej posadzki przy pomocy systemu Pratopratico®

Art. 1) WARSTWA PRZEPUSZCZALNA

Układanie warstwy przepuszczalnej podścielającej utwardzane podłoże żwirowe poprzez dostarczenie i ułożenie drobno pokruszonego kamienia różnoziarnistego o średnicy granulek 3-10 mm, równomierne rozprowadzenie ich ręką do osiągnięcia końcowej grubości warstwy o wysokości około 5-7 cm.

e na metr kwadratowy _______________________________________

Art. 2) POSADZKA

Dostarczenie i układanie dwustronnych elementów posadzki Pratopratico® o następujących właściwościach technicznych:

• Polipropylen (PP) odporny na działanie promieni UV o znakomitych właściwościach mechanicznych:

• Odporność na wpływ niskich temperatur (-20st. C) i wytrzymałość co najmniej 8 kJ/m2 (wg ISO 180) gwarantują utrzymanie struktury posadzki jako całość nawet w przypadku wystąpienia dużych nacisków oraz w trudnych warunkach środowiskowych;

• Gramatura posadzki wynosi co najmniej 340 t/m2 (test obciążenia stałego);

• Temperatura topnienia wynosi co najmniej 152°C, co gwarantuje, że posadzka nie ulega deformacji nawet w wysokich temperaturach (patrz: posadzka wypełniona drobnym kamieniem, układana podczas pory letniej).

• Wymiar w centymetrach: 50 x 50 x 5;

• Co najmniej 95% trawy i przepuszczalna powierzchnia;

• Możliwość odwracania modułów: można wykorzystać obie strony;

• Formowane jak na załączonym projekcie;

• Krawędź komórki o grubości co najmniej 4,7 cm;

• System zatrzasków łączeniowych "męski-żeński"; posadzka jest stabilna dzięki zastosowaniu wyżłobień uszczelniających;

• Możliwość umieszczenia elementów ostrzegawczych (w kolorze białym, żółtym lub niebieskim) w celu oznaczenia miejsc parkingowych i dróg;

Odpowiednie parametry techniczne posadzki sprawiają, że można z niej korzystać np. w celu parkowania pojazdów natychmiast po ułożeniu.

e na metr kwadratowy _______________________________________

Art. 3) WYPEŁNIANIE POSADZKI DROBNYM ŻWIREM

Układanie posadzki żwirowej poprzez wypełnienie komórek modułów posadzki Pratopratico® drobnym żwirem (granulki o średnicy 7-10 mm).

e na metr kwadratowy _______________________________________

Art. 4) WYZNACZANIE MIEJSC PARKINGOWYCH I DRÓG - Dostarczenie i montaż elementów ostrzegawczych...(w kolorze białym, żółtym i niebieskim) w celu wyznaczenia miejsc parkingowych lub dróg/chodników, umieszczenie ich w podłożu wewnątrz komórek posadzki Pratopratico®, posadzka spełnia wymogi D.L..

e na sztukę _______________________________________

Producentem posadzki powinna być firma posiadająca certyfikat jakości, środowiska, bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności społecznej zgodnie z międzynarodowymi normami UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA8000.