Specyfikacje

E.C.O. di PRATOPRATICO®

1.	Umieszczenie warstwy przepuszczalnej pod podjazdem trawiastym — dostarczenie i ułożenie tłucznia kamiennego wykonanego z drobnych, różnorodnych fragmentów (3/10 mm) równo rozłożonych i walcowanych ręcznie do końcowej grubości około 5/7 cm.

e na metr kwadratowy _______________________________________

3.	Dostawa i rozłożenie elementów podłoża, takich jak E.C.O. firmy Tps srl o następujących charakterystykach technicznych:

•	50% odzyskany i 50% nieprzetworzony polipropylen z odpornością na mróz do -20°C i uderzenia do co najmniej 8 kJ/m2 (metoda ISO 180); Temperatura mięknienia co najmniej 152 °C (metoda ISO 306/A) i odporność na promienie UV;

•	Obciążalność co najmniej 300 t/m2 (test punktu złamania przy monotonicznym obciążaniu);

•	Co najmniej 95% powierzchni przeznaczonej na trawę i przepuszczalnej;

•	Objętość gleby: nie mniej niż 165 cm³ na pojedynczą kratownicę;

•	System łączenia męski/żeński. Podłoże scalone z użyciem uszczelniających wyżłobień;

•	Możliwość ułożenia elementów sygnalizacyjnych (białych, żółtych i niebieskich) wyznaczających obszary parkingowe i ruchu pieszego;

Po rozmieszczeniu wyżej wymienione podłoże ma charakterystyki techniczne pozwalające natychmiast na ruch pojazdów.

e na metr kwadratowy _______________________________________

4.	Ułożenie powierzchni trawnika przez wypełnienie komórek podłoża E.C.O. mieszanką doskonałej gleby, torfu, piasku i/lub materiałem wulkanicznym wzbogaconym nawozem o powolnym uwalnianiu. Dostawa nasion doskonałej mieszanki traw odpowiednich do ruchu pojazdów — 35/40 g/m2.

e na metr kwadratowy _______________________________________

5.	Dostawa i rozłożenie elementów sygnalizacyjnych (białych, żółtych i niebieskich) wyznaczających obszary parkingowe i/lub ruchu pieszego. Będą one umieszczone w glebie, wewnątrz komórek E.C.O. zgodnie z wymaganiami D.LL.

e na metr kwadratowy _______________________________________

Podłoże musi być wytwarzane przez firmy z systemem kontroli jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i odpowiedzialności społecznej certyfikowanymi zgodnie z normami międzynarodowymi UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA8000.