Specyfikacja

1.	Wykonanie warstwy przepuszczalnej podkładu dla nawierzchni z tworzywa sztucznego Salvaprato ERBY, poprzez dostarczenie i ułożenie drobnego żwiru o średnicy granulek ok. 3-10 mm oraz równomierne rozprowadzenie ich ręką do uzyskania warstwy wykończenia o grubości około 5-7 cm;

2.	Dostawa i instalacja chodnika z tworzywa sztucznego Salvaprato ERBY firmy Daliform Group Srl, charakteryzującego się następującymi parametrami: 100% wtórny stabilny materiał odporny na działanie promieni UV; Wytrzymałość o wartości powyżej 210 T/m2 (test obciążenia i wytrzymałości); Powierzchnia drenażowa trawy powyżej 90%; System zatrzasków łączeniowych typu "męski/żeński"; Możliwość zastosowania elementów ostrzegawczych w kolorze białym/niebieskim/żółtym; Parametry techniczne nawierzchni odpowiednie dla ruchu pojazdów natychmiast po instalacji kratek.

3.	Wykonanie trawnika poprzez wypełnienie komórek nawierzchni Salvaprato ERBY przy zastosowaniu optymalnej mieszanki urodzajnej ziemi, torfu, piasku i/lub materiału wulkanicznego, wzbogaconej w nawóz o spowolnionym działaniu. Dostarczenie i zasiew optymalną mieszanką nasion w celu uzyskania darni przystosowanej dla ruchu pojazdów - 35-40 gram metr kwadratowy.

4.	Dostarczenie i instalacja elementów ostrzegawczych (kolor biały/niebieski/żółty) w celu wyznaczenia miejsc parkingowych lub/i tras zgodnie z postanowieniami instytucji D.LL.

Producent chodnika powinien posiadaćcertyfikację i stosować Zintegrowany System ZarządzaniaUNI EN ISO 9001 (Jakość), UNI EN ISO 14001 (Środowisko); UNI EN ISO 45001 (Bezpieczeństwo) i SA 8000 (Odpowiedzialność społeczna).