Specyfikacja IGLU’®

Implementacja wentylowanej przestrzeni podstropowej dla wysokości całkowitej  ______ cm z dostarczeniem oraz układaniem na placu budowy tworzywa sztucznego Iglù® szalunków firmy Daliform Group dla szybkiego utworzenia samonośnej platformy, po której można chodzić, z której nastąpi wylewka betonu klasy C25/30 w celu wypełnienia szalunku aż do jego korony oraz górnej części stropu wysokości ______ cm zbrojona siatką zbrojeniową o średnicy Ø ______ cm ___ x ___ cm, wypoziomowane i wygładzone zacieraczką.

Szalunki typu Iglu’® muszą mieć wymiary, mierzone między ich równoległymi osiami, 50 x 50 cm (lub 57,8x57,8 lub 71x71 cm) i ______ cm wysokości; spoczywać wyłącznie na czterech nóżkach bocznych, aby gwarantować maksymalną wentylację i umożliwić przeprowadzenie rur i przewodów; charakteryzować się na sucho wytrzymałością na przebicie równą 150 kg przy obciążeniu skoncentrowanym na łuku pomiędzy przyległymi nóżkami za pomocą elementu naciskowego o wymiarach 8 x 8 cm; system łączenia i uszczelniania na sucho za pomocą zachodzących na siebie fragmentów tworzących „podwójny łuk”; płaski i wypukły krzyż na górnej części czaszy w celu prawidłowego ustawienia siatki podczas wylewania betonu.

Z szalunków z tworzywa sztucznego, takich jak Iglù®, muszą być produkowane w “ALAPLEN® CP30”, nie powinny wydobywać się substancje szkodliwe. Szalunki powinny posiadać Certyfikację Zgodności Ze Środowiskiem, , a ich producent powinien posiadać certyfikację zgodną z międzynarodowymi standardami UNI EN ISO 9001 (Jakość), UNI EN ISO 14001 (Środowisko); UNI EN ISO 45001 (Bezpieczeństwo) i SA 8000 (Odpowiedzialność społeczna).

Firma dostarczająca szalunki Iglù® muszą wykazywać karty technicznej i arkusz bezpieczeństwa dla produktu oraz dla “ALAPLEN® CP30” ziarna tekstur i musi także okazać certyfikat produktu zatwierdzony przez agencję członkowską EOTA (Europejska Organizacja Ds. Ocen Technicznych).

Wliczone akcesoria, odpady, wycinanie i wszelkie pozostałe koszty:	 ______  /m2 ______

Specyfikacja IGLU’® PLUS

Implementacja wentylowanej przestrzeni podstropowej dla wysokości całkowitej  ______ cm z dostarczeniem oraz układaniem na placu budowy tworzywa sztucznego Iglu’® Plus szalunków firmy Daliform Group dla szybkiego utworzenia samonośnej platformy, po której można chodzić, z której nastąpi wylewka betonu klasy C25/30 w celu wypełnienia szalunku aż do jego korony oraz górnej części stropu wysokości ______ cm zbrojona siatką zbrojeniową o średnicy Ø ______ cm ___ x ___ cm, wypoziomowane i wygładzone zacieraczką.

Szalunki typu Iglu’® Plus muszą mieć wymiary, mierzone między ich równoległymi osiami, 50 x 50 cm i ______ cm wysokości, spoczywać wyłącznie na czterech nóżkach bocznych, aby gwarantować maksymalną wentylację i umożliwić przeprowadzenie rur i przewodów, charakteryzować się na sucho wytrzymałością na przebicie równą 200 kg przy obciążeniu skoncentrowanym w którejkolwiek części czaszy za pomocą elementu naciskowego o wymiarach 8 x 8 cm.

Z szalunków z tworzywa sztucznego, takich jak Iglu’® Plus, muszą być produkowane w “ALAPLEN® CP30”, nie powinny wydobywać się substancje szkodliwe. Szalunki powinny posiadać Certyfikację Zgodności Ze Środowiskiem, , a ich producent powinien posiadać certyfikację zgodną z międzynarodowymi standardami UNI EN ISO 9001 (Jakość), UNI EN ISO 14001 (Środowisko); UNI EN ISO 45001 (Bezpieczeństwo) i SA 8000 (Odpowiedzialność społeczna).

Firma dostarczająca szalunki Iglu’® Plus muszą wykazywać karty technicznej i arkusz bezpieczeństwa dla produktu oraz dla “ALAPLEN® CP30” ziarna tekstur i musi także okazać certyfikat produktu zatwierdzony przez agencję członkowską EOTA (Europejska Organizacja Ds. Ocen Technicznych).

Wliczone akcesoria, odpady, wycinanie i wszelkie pozostałe koszty:	 ______  /m2 ______