Özellikleri

Geniş alanlı çatı üstü bahçeleri

Kök karşıtı kaplamanın temini ve kurulumu. Su geçirmezlik amacıyla ekstra koruma olarak; 200 g/m2 şeklindeki bir Jeotekstilin (TNT = Dokumasız Keçemsi Kumaş) döşenmesi de tavsiye edilir.

Toplama ve drenaj tabakası olarak işlev gören tekrar-oluşturulmuş organik maddelere "ALAPLEN® CV30" yapılmış Iglu'® Dağıtımlı Yeşil Çatının temini ve kurulumu.

Iglu'® Dağıtımlı Yeşil Çatının kenarın 2 cm yukarısına kadar; partikül boyutu 10-12 mm arasında olan ve yüksek seviyede su emiciliği olan ponza veya volkanik lapilli ile doldurulması.

Doldurulan materyal ve ara katmanlar arasında bir filtre tabakası olarak 150 g/m2’lik jeotekstilin (TNT = Dokumasız Keçemsi Kumaş) döşenmesi.

20 ve 150 cm arasında değişen bir kalınlıktaki ara katman.

Amaca özel bir sulama sisteminin gerçekleştirilmesi.

Yoğun yeşil çatı

Kök karşıtı kaplamanın temini ve kurulumu. Su geçirmezlik amacıyla ekstra koruma olarak; 200 g/m2 şeklindeki bir jeotekstilin (TNT = Dokumasız Keçemsi Kumaş) döşenmesi de tavsiye edilir.

Toplama ve drenaj tabakası olarak işlev gören tekrar-oluşturulmuş organik maddelere "ALAPLEN® CV30" yapılmış Iglu'® Depolu Yeşil Çatının temini ve kurulumu.

Iglu'® Depolu Yeşil Çatının kenarın 2 cm yukarısına kadar; partikül boyutu 10-12 mm arasında olan ve yüksek seviyede su emiciliği olan ponza veya volkanik lapilli ile doldurulması.

Doldurulan materyal ve ara katmanlar arasında bir filtre tabakası olarak 150 g/m2’lik jeotekstilin (TNT = Dokumasız Keçemsi Kumaş) döşenmesi.

8 ile 20 cm arasında değişen bir kalınlıktaki ara katman.

İstenirse, bir sulama sisteminin gerçekleştirilmesi.