Özellikler

SISTEMA ATLANTIS

Kalınlığı ______ cm olan üst plakası kaynaklı ızgara ile sağlamlaştırılmış setleri Ø ______ cm ___ x ___ cm olan, sıva malasıyla pürüzsüzleştirilmiş ve düzgünleştirilmiş,  üzerine C25/30 türünden bir betonun taç noktasına kadar döküldüğü kendi kendini taşıyan ve yayalarca ulaşılabilir bir platformun hızla kuruması için kuru şekilde yerleştirilmiş modüler kalıplardan oluşan, destekli toplam yüksekliği ______ cm olan, ve geri dönüşümlü plastikten mamul olup şantiyede yerleştirilebilen; Daliform Grup'un ürünü Atlantis Sistem ürünlerinin uygulanması.

Atlantis 50 sistemi, konveks kapak boyutu 50x50 cm, yüksekliği 16 cm olan, ve çapı Ø110 mm olan borularla güçlü tutulmuş, di h ______ cm, kuruyken üzerinde yürünebilen süngü bağlantı ayaklarından kızakla tamamlanan, kemerinin ortasına 8 x 8 cm'lik kelepçe ile uygulanan 200 kg'lik ağırlığa dayanabilen kırılma dayanıklılığına sahipliği garanti edilen Iglù® gibi geri dönüşümlü plastikten mamul olacaktır.

veya

Atlantis 71 sistemi, konveks kapak boyutu 71x71 cm, yüksekliği 15 cm olan, ve çapı Ø110 mm (veya Ø125, veya Ø140 mm) olan borularla güçlü tutulmuş,  di h ______ cm, kuruyken üzerinde yürünebilen süngü bağlantı ayaklarından kızakla tamamlanan, kemerinin ortasına 8 x 8 cm'lik kelepçe ile uygulanan 150 kg'lik ağırlığa dayanabilen kırılma dayanıklılığına sahipliği garanti edilen Iglù® gibi geri dönüşümlü plastikten mamul olacaktır.

veya

Atlantis 100 sistemi, konveks kapak boyutu 100x100 cm, yüksekliği 12 cm olan, ve çapı Ø110 mm (veya Ø160 mm) olan borularla güçlü tutulmuş,  di h ______ cm, kuruyken üzerinde yürünebilen süngü bağlantı ayaklarından kızakla tamamlanan, kemerinin ortasına 8 x 8 cm'lik kelepçe ile uygulanan 200 kg'lik ağırlığa dayanabilen kırılma dayanıklılığına sahipliği garanti edilen Iglù® gibi geri dönüşümlü plastikten mamul olacaktır.

Atlantis sistemi, yanal oklüzyon ve kompanzasyon için “Tympanum”, “Raf” ve “Açı” gibi ilgili aksesuarlarla donatılacak ve alanın konformasyonuna göre hesaplanacak ve nicelendirilecektir.

Geri dönüşümlü plastikten kalıplar, örneğin Iglù®, Atlantis sistem'in oluşturulması için kullanılan, zehirleyici maddeler salınımı yapmayan, Çevre Uyumluluk Sertifikasına  sahip olan, ve şu Uluslararası Standartlarıyla Belgelenmiş bir şirket tarafından üretilmiş olmak zorundadır: UNI EN ISO 9001 (Kalite), UNI EN ISO 14001 (Çevre); UNI EN ISO 45001 (Güvenlik) ve SA 8000 (Sosyal sorumluluk sertifikası).

Atlantis sistem'in oluşturulması için Iglù® gibi kalıpları sağlayan şirket, ilaveten bir EOTA üye kuruluşu (Avrupa Teknik Onaylamalar Organizasyonu)  tarafından onaylanmış bir ürün sertifikası da sunmak zorundadır.

Aksesuarlar, atık işlemi, kesme ve tüm diğer masraflar dahil: ______  /m2 ______