Özellikleri

Uygun yatay kalıp (veya önceden fabrikada üretilmiş plaka) üzerinde şantiyede dökülecek sağlamlaştırılmış betondan yapım tek yönlü plakanın oluşturulması. Uzatılmış formu 120 cm olan, ikizkenar trapezoyid bölmeli, maksimum kaidesi 40 cm olan, yüksekliği ______  cm olan, 20 cm’nin katları olarak bölünebilecek bir toplam uzunlukta, nihai kenarında üst üste çakışabilmek için yan yana sıralanıp birbirine eklenebilen, 14 tepesi kesilmiş ______ cm yüksekliğinde piramitsel ayakları bulunan, alt yüzeyin kalınlığını oluşturmak için yatay bir destek üzerine serilmiş durumda, kaynak yapılmış dizi boyutları ______ x______  cm olan ve Ø ______ mm çelik çubuktan yapılmış olan ızgarayla uygun bir şekilde sağlamlaştırılmış, geri dönüşümlü plastik modüller kullanımı ile kısmi olarak hafifleştirilmiş olacak olan, toplam kalınlığı ______ cm olan, Daliform Grup’un “U-Bahn Beton®” ürünü gibi bir plakadır.

Bu, kendilerine tekabül eden tünel uçlarında “kapatma panelleriyle kapatılan hatıllar arasında kesintisiz kiriş teşkil etmesi için paralel şekilde ve uygun mesafeli sıralar halinde yerleştirilecek olan, kaynaklı ızgara dizi boyutları ______ x______  cm - Ø ______  mm olan ve kalıpların üzerine yerleştirilen “U-Bahn Beton®” modüllerinin temini ve yerleştirilmesini içerir. Üst ve alt takviyeler, kirişlerde, kiriş ekseni boyunca 30 cm'lik bir merkez uzaklığında, minimum Ø 8 mm'lik C-şekilli çelik kancalarla dikey olarak bağlanacaktır.

Ayrıca (tam ve hafifletilmiş bölgede) plakayı oluşturmak için gereken betonun temini ve dökümü, kalıpların altındaki ilk parçayı “U-Bahn Beton®” ürününün ayaklarını tamamen kapatıncaya (daha fazla değil!) kadar (minimum dayanıklılık sınıfı C25/30, akışkanlık sınıfı S5 ve toplamının çapı olası bir “ayrılma” olayına izin vermeyecek genişlikte olan türden bir betonla) doldurup düzleşmesi için titretmek dahildir. Daha sonra, ilk tabakanın çimentosu donmaya başlar başlamaz döküm işlemine plaka bitene kadar ve nihai olarak da 4 cm kalınlığında bir tabaka oluşumuna kadar devam edilecektir (bu ikinci fazda ilk akışkanlık sınıfından daha farklı bir sınıfta çimentoya izin verilebilir). Yatay destek kalıbı, kaynaklı ızgara, takviye çubukları, kiriş kafesleri ve dikey C-şekilli bağlantılar başka bir yere girilecektir.

“U-Bahn Beton®”, ürünler "ALAPLEN® CV30", modülleri üzerinde güvenli bir şekilde yürümek mümkün olmalıdır, 8 x 8 cm’lik kare desteği üzerindeki en zayıf noktasında dahi, 150  kg test yükünün basıncına karşı koyabileceği onaylanmış olmalıdır, aralarında kirleten maddeler bırakılmamalıdır ve Çevre Uyumluluk Sertifikasına sahip olmalıdır ve Entegre Yönetim Sistemiyle (ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001, SA 8000) donatılmış bir şirket tarafından üretilmelidir. Hafifleştirilmiş plakaların yönetsel tasarımının “U-Bahn Beton®” modüllerini sağlayan şirket tarafından sağlanan grafikleri ve hesaplamaları olmak zorundadır. Bu şirket, EOTA (Avrupa Teknik Onaylamalar Organizasyonu) üyesi bir kuruluş tarafından onaylanmış ürün sertifikalarını da sunabilir durumda olmalıdır, ürün için ve "ALAPLEN® CV30" tahıl doku için teknik levha ve emniyet sayfasını sergilemek zorundadır ve.

Mimari çizimlerde öngörülen boyutlarda ve bölümlerde deliklerin oluşturulması maliyeti de dahil edilmiştir, fiyat ayrıca tam bir ustalıkla gerçekleştirilecek nihai çalışmayı sağlamak için gereken tüm masrafları ve ödemeleri de kapsamaktadır; ancak plaka ve aksesuarlarını destekleyen ve ayrıca hesaba katılacak olan yatay kalıbın temini ve yerleştirilmesini, kafes örgüyü ve metal desteklerini kapsamamaktadır.

maliyet Avro/m2. ____________________