Özellikleri

U-BOOT SILENCE

"U-Boot Beton®" gibi plakaların, Daliform Grup’un; 35 kg/m3 yoğunluklu, 8 mm kalınlığında, düşük elastik modüllü, sarı renkli, %100 kapalı hücre poliolefin kimyasal çapraz bağlanmış polyetilen ürününden yapılmış, ses yalıtım kaplaması "U-Boot Silence" kullanımı üzerinden “perdahlama zemin” tekniği uygulanarak yapılmış bir sistemle; ayak sesleri ve havadan geçen gürültülerden ses yalıtımının uygulanması. Ürün 1.5 mt genişliğinde 60 mt uzunluğunda rulolar halinde satılır. Kurulum, yan kulakçıkların başlarını hizalayarak ve yandaki sıra ile bağlantıları yapışkan şerit “Rotocell AD” uygulaması yapılarak gerçekleştirilmelidir. Yüzey, çeperi boyunca uygun "Superfascia AD." ile tamponlama ile alttaki zeminin üzerine mükemmelen yerleştirilmek zorundadır. Ürünün üzerine yerleştirileceği zemin mükemmel derecede kuru, temiz ve yüksekliklerden arındırılmış olmak zorundadır.

Daha sonra üzerine zeminin kaplanması planlanan yalıtım tabakaların tepesine en az 4 cm kalınlığında bir şap yerleştirilir. Çap boyunca mevcut olan yalıtım materyalinin fazla gelen kısımları, "ses iletimine" karar vermek için zeminden ayrılmayacak olan süpürgeliklerin uygulamasıyla maskelenerek sadece zemin kaplaması tamamlandıktan sonra kesilecektir.