Özellikler

Kalınlığı ______ cm olan üst plakası kaynaklı ızgara ile sağlamlaştırılmış setleri ______ cm ___ x ___ cm olan, sıva malasıyla pürüzsüzleştirilmiş ve düzgünleştirilmiş, üzerine C25/30 türünden bir çimentonun taç noktasına kadar döküldüğü kendi kendini taşıyan ve yayalarca ulaşılabilir bir platformun hızla kuruması için kuru şekilde yerleştirilen destekli, ve geri dönüşümlü plastikten mamul olup şantiyede yerleştirilebilen; Daliform Grup'un ürünü Eolo kalıp ürünlerinin uygulanması.

Eolo kalıpları 50 x 50 cm (merkez uzaklığı) boyutlarında, 27 cm yüksekliğinde, maksimum havalandırmayı garanti etmek için sadece yanal dört ayağı üzerine yerleştirilecek konveks şekilde, gübreleştirmede, atık dengelileştirme sistemlerinde, koku giderme sistemlerinde ve gıda depolama odalarında havanın dağıtılması için yapılacak delikli zeminleri garanti altına almak için 6 cm yükseklikte ağızlıklı olmak zorundadır.

Eolo kalıpları, kemerin orta noktasına 8 x 8 cm'lik kelepçeyle uygulanan 150 kg'lik bir yüke karşı kırılma dayanıklılığı sağlar.

Geri dönüşümlü plastikten kalıplar, örneğin Eolo "ALAPLEN® CP30" üretilmelidir, gibi, sistemin oluşturulması için kullanılan, zehirleyici maddeler salınımı yapmayan, Çevre Uyumluluk Sertifikasına  sahip olan, ve şu Uluslararası Standartlarıyla Belgelenmiş bir şirket tarafından üretilmiş olmak zorundadır: 
UNI EN ISO 9001 (Kalite), UNI EN ISO 14001 (Çevre); UNI EN ISO 45001 (Güvenlik) ve SA 8000 (Sosyal sorumluluk).

Eolo  ürün için ve "ALAPLEN® CP30" tahıl doku için teknik levha ve emniyet sayfasını sergilemek zorundadır ve kalıplarını sağlayan şirket ayrıca EOTA (Avrupa Teknik Onaylar Organizasyonu) üyesi bir kurum tarafından onaylanmış bir ürün sertifikasını da sunabilmelidir.

Metre-kare olarak e_______________________________________