Özellikler

1.	 Salvaprato ERBY türünden, tanecik boyutu 3-10mm arasında olan, yayılmış ve sarılmış nihai kalınlığı 5-7 cm olan, Tanecik boyutları ufak boyutlu ezilmiş taşların tedariki ve yerleştirilmesi yolu üzerinden gerçekleştirilecek plastik kaldırımlar için geçirgen bir temel tabakasının oluşturulması.

2.	Daliform Grup şirketinin Salvaprato ERBY türünden ürünü olan ve aşağıdaki özelliklere sahip plastik yol yüzeylerinin tedariği ve kurulumu: %100 geri dönüşümlü UltraViyeli sağlamlaştırılmış madde; Yükleme kapasitesi 210 T/m2'den az olmayan (tek yönlü kırılma testi yükü); Çim yüzeyinden akışması %90'dan az olmayan; Erkek/dişi birbirine kilitlemeli kenetleme mekanizmalı; Muhtemel uygulama alanı beyaz/mavi/sarı işaretleşme elemanları olan; Yol kaplamasının kurulur kurulmaz araç trafiği için uygun teknik özellikleri olan ürün.

3.	Salvaprato ERBY türü yol kaplamasının hücrelerini doldurarak, yüzey toprağının, yer-tezeğinin, silika kumun ve/veya volkanik maddelerin yavaşça salınan gübreleyiciyle zenginleştirilmiş optimum bir karışımıyla çimenlik yüzeyin oluşturulması. Metrekare başına 35/40 gramlık araç trafiği için uygun olan çimenlik oluşturan optimum tohum karışımının tedariği ve çimlerin ekilmesi.

4.	D.LL hükümleriyle uygun olarak, park alanlarının sınırlarını ve/veya rotalarını belirleme için (beyaz/mavi/sarı) imleşim elemanlarının temini ve kurulumu.

KaldırımUluslararası Standartlarına göre Sertifikalı bir Şirket tarafından üretilmiş olmak zorundadır: UNI EN ISO 9001 (Kalite), UNI EN ISO 14001 (Çevre); UNI EN ISO 45001 (Güvenlik) ve SA 8000 (Sosyal Sorumluluk Standardı).