Özellikleri IGLU’®

Kalınlığı ______ cm olan üst plakası kaynaklı ızgara ile sağlamlaştırılmış setleri Ø ______ cm ___ x ___ cm olan, sıva malasıyla pürüzsüzleştirilmiş ve düzgünleştirilmiş, üzerine C25/30 türünden bir betonun taç noktasına kadar döküldüğü kendi kendini taşıyan ve yayalarca ulaşılabilir bir platformun hızla kuruması için kuru şekilde yerleştirilen destekli toplam yüksekliği ______ cm olan, ve geri dönüşümlü plastikten mamul olup şantiyede yerleştirilebilen; Daliform Grup’un ürünü Iglù® kalıp ürünlerinin uygulanması.

Iglu’® tipi kalıplarının eksenler arası ölçüleri 50 x 50 cm (veya 57,8x57,8 o 71x71 cm) ve ______ cm yüksekliğinde olmalıdır; maksimum havalandırma sağlamak ve yer altı tesisatlarının geçişini kolaylaştırmak için sadece yanlardaki dört ayak üzerine yerleştiriniz; 8 x 8 cm. ölçülerindeki presör aracılığı ile bitişik bacaklar arasında yer alan kemer üzerindeki 150 kg.’lık çökmeye karşı net direnç elde ediniz; birleştirme sistemi ve “karşı çift kemer” oranında üst üste binme ile net kenetleme;  beton atmada demir örgünün doğru yerleştirilmesi için bombenin üst kısmında çapraz kuşak ve kabartma.

Geri dönüşümlü plastikten kalıplar, örneğin Iglù® “ALAPLEN® CP30” üretilmelidir, gibi, sistemin oluşturulması için kullanılan, zehirleyici maddeler salınımı yapmayan, Çevre Uyumluluk Sertifikasına  sahip olan, ve şu Uluslararası Standartlarıyla Belgelenmiş bir şirket tarafından üretilmiş olmak zorundadır:

UNI EN ISO 9001 (Kalite), UNI EN ISO 14001 (Çevre); UNI EN ISO 45001 (Güvenlik) ve SA 8000 (Sosyal sorumluluk).

Iglù® ürün için ve “ALAPLEN® CP30” tahıl doku için teknik levha ve emniyet sayfasını sergilemek zorundadır ve kalıplarını sağlayan şirket ayrıca EOTA (Avrupa Teknik Onaylar Organizasyonu) üyesi bir kurum tarafından onaylanmış bir ürün sertifikasını da sunabilmelidir.

Aksesuarlar, atık işlemi, kesme ve tüm diğer masraflar dahil:	 ______  /m2 ______

Özellikleri IGLU’® PLUS

Kalınlığı ______ cm olan üst plakası kaynaklı ızgara ile sağlamlaştırılmış setleri Ø ______ cm ___ x ___ cm olan, sıva malasıyla pürüzsüzleştirilmiş ve düzgünleştirilmiş, üzerine C25/30 türünden bir betonun taç noktasına kadar döküldüğü kendi kendini taşıyan ve yayalarca ulaşılabilir bir platformun hızla kuruması için kuru şekilde yerleştirilen destekli toplam yüksekliği ______ cm olan, ve geri dönüşümlü plastikten mamul olup şantiyede yerleştirilebilen; Daliform Grup’un ürünü Iglu’® Plus kalıp ürünlerinin uygulanması.

Iglu’® Plus tipi kalıplarının eksenler arası ölçüleri 50 x 50 cm ve ______ cm yüksekliğinde olmalıdır; maksimum havalandırma sağlamak ve yer altı tesisatlarının geçişini kolaylaştırmak için sadece yanlardaki dört ayak üzerine yerleştiriniz; 8 x 8 cm. ölçülerindeki presör aracılığı ile bitişik bacaklar arasında yer alan kemer üzerindeki 200 kg.’lık çökmeye karşı net direnç elde ediniz.

Geri dönüşümlü plastikten kalıplar, örneğin Iglù® “ALAPLEN® CP30” üretilmelidir, gibi, sistemin oluşturulması için kullanılan, zehirleyici maddeler salınımı yapmayan, Çevre Uyumluluk Sertifikasına  sahip olan, ve şu Uluslararası Standartlarıyla Belgelenmiş bir şirket tarafından üretilmiş olmak zorundadır:

UNI EN ISO 9001 (Kalite), UNI EN ISO 14001 (Çevre); UNI EN ISO 45001 (Güvenlik) ve SA 8000 (Sosyal sorumluluk).

Iglu’® Plus ürün için ve “ALAPLEN® CP30” tahıl doku için teknik levha ve emniyet sayfasını sergilemek zorundadır ve kalıplarını sağlayan şirket ayrıca EOTA (Avrupa Teknik Onaylar Organizasyonu) üyesi bir kurum tarafından onaylanmış bir ürün sertifikasını da sunabilmelidir.

Aksesuarlar, atık işlemi, kesme ve tüm diğer masraflar dahil:	 ______  /m2 ______