VOCI DI CAPITOLATO EASY RIDE

1.	Esecuzione di uno stato permeabile di sottofondo alla pavimentazione in plastica tipo Easy Ride mediante fornitura e posa di pietrisco di pezzatura fine, grana variabile 3/10 mm ben steso e rullato per uno spessore finito di 15-20 cm; eventuale strato di allettamento di sabbia silicea opportunamente livellata di ca. 4 cm. Posa del geotessuto prima dello sviluppo della pavimentazione.

Al metro quadrato Euro_______________________________________

2.	Fornitura e posa in opera della pavimentazione tipo Easy Ride della Daliform Group Srl avente le seguenti caratteristiche:

•	Materiale al 100% riciclato;

•	Capacità di carico non inferiore a 200 T/m2 (prova di carico monotona a rottura);

•	Sistema di aggancio ad incastro maschio femmina e fermo mediante unghie di tenuta;

La pavimentazione appena eseguita avrà caratteristiche tecniche per stabilizzare le superfici soggette al calpestio degli animali, anche di grossa taglia, preservandone la mobilità e salvaguardandone l’igiene generale.

Al metro quadrato Euro_______________________________________

3.	Esecuzione del riempimento a raso delle cellette con lapillo vulcanico (grana variabile 0-4 mm) per mantenere umido il sottofondo, grazie alla sua porosità evitando problemi di spolveramento. Successivamente procedere con la stesura di uno strato di 20 cm di sabbia silicea per l’equitazione.

Al metro quadrato Euro_______________________________________

La pavimentazione deve essere prodotta da Azienda Certificata con Sistema Gestione Integrato UNI EN ISO 9001 (Qualità), UNI EN ISO 14001 (Ambiente); UNI EN ISO 45001 (Sicurezza) e SA 8000 (Responsabilità Sociale).